中检数据治理平台

可视化系统接口文档 v1.0

| 版本： | 1.0 |
| --- | --- |
| 编制： | 袁君 |
| 评审： |  |

成都原子数据科技有限公司

二〇二六年三月十二日

一、接口概述

1.1 可视化场景支持

| 场景 | 支持接口 | 数据特征 |
| --- | --- | --- |
| 实时监控大屏 | 实时概览、实时数据、即时告警 | 当前最新状态、实时指标、状态快照 |
| 历史趋势分析 | 历史趋势、时间序列、同比环比 | 时间序列数组、聚合统计值 |
| 空间分布展示 | 区域统计、站点分布、影响范围 | 地理坐标、区域聚合、热力数据 |
| 综合态势评估 | 各模块独立风险评估 | 模块级统计、独立评分、预警汇总 |

1.2 通信协议规范

- RESTful API 规范

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 通信协议 | HTTP/HTTPS |
| 请求方法 | GET（查询）、POST（提交） |
| 数据格式 | JSON |
| 字符编码 | UTF-8 |
| 版本控制 | URL路径版本：/api/v1/ |

- WebSocket 规范

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 通信协议 | WS/WSS |
| 连接地址 | ws://{host}/ws |
| 心跳间隔 | 30秒 |
| 数据格式 | JSON |

1.3 统一响应格式

所有 RESTful API 接口均采用以下统一响应格式：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {},
    "timestamp": 1709961600000
}

统一响应结构定义说明：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | Integer | 是 | 响应状态码 |
| msg | String | 是 | 响应消息描述 |
| data | Object | 是 | 响应数据，具体结构见各接口定义 |
| timestamp | Long | 是 | 响应时间戳（毫秒） |

- 响应码说明

| 响应码 | 描述 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 成功 | 请求正常处理并返回结果 |
| 400 | 参数错误 | 请求参数错误或缺失 |
| 401 | 未授权 | 无appKey或验签失败 |
| 403 | 禁止访问 | 无权访问该资源 |
| 404 | 资源不存在 | 请求的资源不存在 |
| 500 | 服务器错误 | 服务器发生内部错误 |
| 503 | 服务不可用 | 服务暂时不可用 |

1.4 接口验签规则

所有 RESTful API 请求必须在请求头中包含以下验签信息：

| 请求头 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appKey | String | 是 | 申请系统接口权限获得，无appKey禁止访问 |
| timestamp | Long | 是 | 时间戳（毫秒），与服务端相差300秒禁止访问 |
| sign | String | 是 | 验签字符串，HmacSHA256加密后Base64编码 |

- 签名生成算法

// 1. 拼接待签名字符串
const signString = timestamp + "\n" + appSecret;

// 2. HmacSHA256加密（密钥为appSecret）
const hmacSha256 = crypto.createHmac('sha256', appSecret)
    .update(signString)
    .digest('binary');

// 3. Base64编码
const sign = Buffer.from(hmacSha256).toString('base64');

1.5 通用查询参数

- 时间聚合粒度参数

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| interval | String | 时间粒度：5m(5分钟)、1h(1小时)、1d(1天)、1w(1周)、1M(1月) |
| startTime | Long | 开始时间戳（毫秒） |
| endTime | Long | 结束时间戳（毫秒） |

- 空间聚合维度参数

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| dimension | String | 空间维度：admin(行政区划)、grid(网格)、range(影响范围) |
| regionCode | String | 区域编码（当dimension=admin时使用） |
| gridCode | String | 网格编码（当dimension=grid时使用） |

- 视图区域参数

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| minLng | Double | 最小经度（可视范围左边界） |
| maxLng | Double | 最大经度（可视范围右边界） |
| minLat | Double | 最小纬度（可视范围下边界） |
| maxLat | Double | 最大纬度（可视范围上边界） |

视图区域筛选说明： 当请求参数包含 minLng/maxLng/minLat/maxLat 时，接口仅返回指定经纬度边界框内的数据。四个参数需同时提供才生效。

- 聚合函数参数

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| func | String | 聚合函数：sum(求和)、avg(平均)、max(最大值)、min(最小值)、count(计数) |

1.6 功能&接口对照清单

本章节提供各业务模块的数据功能与本文档接口位置的对照索引，方便快速定位相关接口。

| 模块 | 数据 | 内容 | 本文索引位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉降态势感知 | 预警信息 | 时间、区域、位置、级别 | 3.4.7 预警信息 |
| 沉降态势感知 | 沉降地图（覆盖范围） | 热力图 | 3.4.5 沉降地图（热力图） |
| 沉降态势感知 | 沉降地图（覆盖范围） | 沉降量颜色标识 | 3.4.5 沉降地图（热力图） |
| 沉降态势感知 | 沉降态势统计 | 不同区间结果所占比例的统计 | 3.4.9 沉降态势统计 |
| 沉降态势感知 | 沉降量数据 | 沉降量时序统计 | 3.4.10 最大沉降点时序统计 |
| 沉降态势感知 | 沉降量数据 | 前五沉降梯度值的位置统计 | 3.4.11 前五沉降梯度值位置统计 |
| 沉降态势感知 | 沉降速率 | 网格化热力图数据 | 3.4.6 沉降速率 |
| 沉降态势感知 | 沉降速率梯度 | 网格化热力图数据 | 3.4.7 沉降速率梯度 |
| 短临降水预警 | 预警信息 | 时间、区域、位置、级别 | 3.1.6 预警汇总(5.3.3 降水预警推送) |
| 短临降水预警 | 实时降水量统计 | 降水雷达图（小时降水量） | 3.1.7 降雨量实时统计(5.3.2 降水实时数据推送) |
| 短临降水预警 | 实时降水量统计 | 实时大气可降水量统计 | 3.1.8 大气可降水量实时统计(5.3.2 降水实时数据推送) |
| 短临降水预警 | 实时降水量统计 | 强度色阶标识 | 六、数据字典 |
| 短临降水预警 | 气象部门降水预测 |  | 需自行获取公开数据 |
| 短临降水预警 | 监测设备降水统计 | 前一小时降雨量前十统计 | 3.1.7 降雨量实时统计(5.3.2 降水实时数据推送) |
| 短临降水预警 | 监测设备降水统计 | 当前大气可降水量前十统计 | 3.1.8 大气可降水量实时统计(5.3.2 降水实时数据推送) |
| 短临降水预警 | 监测设备降水统计 | 可选择时间日期查看历史数据 | 3.1.4 单站历史趋势 |
| 短临降水预警 | 监测设备降水统计 | 站点可降水量及大气可降水量时序结果 | 3.1.4 单站历史趋势 |
| 短临降水预警 | 湿度信息 |  | 3.1.3 单站实时数据(5.3.2 降水实时数据推送) |
| 短临降水预警 | 气压信息 |  | 3.1.3 单站实时数据(5.3.2 降水实时数据推送) |
| 形变安全监测 | 预警信息 | 时间、区域、位置、级别 | 3.2.7 告警汇总(5.3.4 形变告警推送) |
| 形变安全监测 | 设备在线情况 | 工程数量、监测点数量、在线率等 | 3.2.1 模块概览 |
| 形变安全监测 | 形变监测点分布图 | 监测点位置地图展示 | 3.2.3 监测点列表 |
| 形变安全监测 | 形变监测点分布图 | 监测工程、监测点的名称及位置 | 3.2.3 监测点列表 |
| 形变安全监测 | 形变监测点分布图 | 颜色体现预警状态 | 3.2.3 监测点列表 |
| 形变安全监测 | 实时数据曲线 | 检测类型（位移、倾斜、加速度等） | 3.2.4 单点实时数据(5.3.4 形变告警推送) |
| 形变安全监测 | 监测点实时及近30天监测数据时序结果 |  | 3.2.5 单点历史趋势(5.3.4 形变告警推送) |
| 形变安全监测 | 监测点数据分析与预警统计结果 | 历史数据的统计结果 | 3.2.6 工程统计 |
| 走航甲烷检测 | 预警信息 | 时间、区域、位置、级别 | 3.5.4 泄露点管理 |
| 走航甲烷检测 | 走行区域图 | 实时走航轨迹 | 3.5.3 走航轨迹查询 |
| 走航甲烷检测 | 走行区域图 | 甲烷浓度分布 | 3.5.3 走航轨迹查询 |
| 走航甲烷检测 | 执行状况 | 在线、离线、进行中、已完成 | 3.5.2 检测任务列表 |
| 走航甲烷检测 | 泄露点管理 | 疑似泄露（待处理）点位、已处置点位 | 3.5.4 泄露点管理 |
| 走航甲烷检测 | 统计数据 | 泄漏占比、浓度峰值、均值、同比、环比等 | 3.5.5 统计分析 |
| GNSS干扰监测 | 预警信息 | 时间、区域、位置、级别 | 3.3.6 预警汇总(5.3.5 GNSS事件推送) |
| GNSS干扰监测 | 点位跟踪信息 | 编号、经纬度、状态、结果值（分等级） | 3.3.3 单站实时数据 |
| GNSS干扰监测 | 干扰事件管理 | 干扰事件列表（时间、位置、类型、状态） | 3.3.4 干扰事件列表(5.3.5 GNSS事件推送) |
| GNSS干扰监测 | 统计分析信息 | 干扰点数量、干扰范围、持续时间、干扰等级占比 | 3.3.5 频率统计 |

二、系统概览接口

2.1 实时概览

2.1.1 获取系统实时概览

接口地址： GET /api/v1/overview/realtime

接口描述： 获取系统整体运行状态的实时快照，包含各模块的核心指标

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "snapshotTime": 1709961600000,
        "modules": {
            "upns": {
                "moduleName": "短临降水预警",
                "stationTotal": 120,
                "stationOnline": 118,
                "stationOnlineRate": 98.3,
                "activeWarningCount": 5,
                "currentMaxRain": 45.5,
                "currentMaxPWV": 55.2
            },
            "udmds": {
                "moduleName": "形变安全监测",
                "projectTotal": 25,
                "pointTotal": 350,
                "deviceOnlineRate": 95.8,
                "activeAlertCount": 12,
                "todayAlertCount": 18,
                "maxDisplacementPoint": {
                    "pointCode": "PT001",
                    "projectName": "朝阳区地铁监测",
                    "maxDelta": 15.5
                }
            },
            "ugss": {
                "moduleName": "GNSS干扰监测",
                "stationTotal": 80,
                "stationOnline": 78,
                "stationOnlineRate": 97.5,
                "activeEventCount": 3,
                "activeWarningCount": 2,
                "avgCN0": 42.5
            },
            "upss": {
                "moduleName": "沉降态势感知",
                "latestIssue": "20221220",
                "totalPoints": 10000,
                "warningPointCount": 300,
                "maxSubsidence": 125.5,
                "maxSubsidencePoint": {
                    "pointCode": "UPSS-PT-001",
                    "longitude": 116.4074,
                    "latitude": 39.9042
                }
            }
        },
        "systemStatus": {
            "dataIntegrity": 99.2,
            "serviceAvailability": 99.8,
            "lastUpdate": 1709961600000
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| snapshotTime | Long | 是 | 快照时间戳（毫秒） |
| modules | Object | 是 | 各模块数据对象 |
| modules.upns | Object | 是 | 短临降水模块数据 |
| modules.upns.moduleName | String | 是 | 模块名称 |
| modules.upns.stationTotal | Integer | 是 | 站点总数 |
| modules.upns.stationOnline | Integer | 是 | 在线站点数 |
| modules.upns.stationOnlineRate | Double | 是 | 站点在线率（%） |
| modules.upns.activeWarningCount | Integer | 是 | 当前活跃预警数 |
| modules.upns.currentMaxRain | Double | 是 | 当前最大降雨量（mm） |
| modules.upns.currentMaxPWV | Double | 是 | 当前最大可降水量（mm） |
| modules.udmds | Object | 是 | 形变监测模块数据 |
| modules.udmds.moduleName | String | 是 | 模块名称 |
| modules.udmds.projectTotal | Integer | 是 | 工程总数 |
| modules.udmds.pointTotal | Integer | 是 | 监测点总数 |
| modules.udmds.deviceOnlineRate | Double | 是 | 设备在线率（%） |
| modules.udmds.activeAlertCount | Integer | 是 | 当前活跃告警数 |
| modules.udmds.todayAlertCount | Integer | 是 | 今日告警总数 |
| modules.udmds.maxDisplacementPoint | Object | 是 | 最大位移点信息 |
| modules.udmds.maxDisplacementPoint.pointCode | String | 是 | 监测点编码 |
| modules.udmds.maxDisplacementPoint.projectName | String | 是 | 工程名称 |
| modules.udmds.maxDisplacementPoint.maxDelta | Double | 是 | 最大位移量（mm） |
| modules.ugss | Object | 是 | GNSS干扰监测模块数据 |
| modules.ugss.moduleName | String | 是 | 模块名称 |
| modules.ugss.stationTotal | Integer | 是 | 基站总数 |
| modules.ugss.stationOnline | Integer | 是 | 在线基站数 |
| modules.ugss.stationOnlineRate | Double | 是 | 基站在线率（%） |
| modules.ugss.activeEventCount | Integer | 是 | 当前活跃事件数 |
| modules.ugss.activeWarningCount | Integer | 是 | 当前活跃预警数 |
| modules.ugss.avgCN0 | Double | 是 | 平均载噪比（dB-Hz） |
| modules.upss | Object | 是 | 沉降态势感知模块数据 |
| modules.upss.moduleName | String | 是 | 模块名称 |
| modules.upss.latestIssue | String | 是 | 最新期次编码 |
| modules.upss.totalPoints | Integer | 是 | 总点数 |
| modules.upss.warningPointCount | Integer | 是 | 预警点数 |
| modules.upss.maxSubsidence | Double | 是 | 最大沉降量（mm） |
| modules.upss.maxSubsidencePoint | Object | 是 | 最大沉降点信息 |
| modules.upss.maxSubsidencePoint.pointCode | String | 是 | 监测点编码 |
| modules.upss.maxSubsidencePoint.longitude | Double | 是 | 经度 |
| modules.upss.maxSubsidencePoint.latitude | Double | 是 | 纬度 |
| systemStatus | Object | 是 | 系统状态 |
| systemStatus.dataIntegrity | Double | 是 | 数据完整性（%） |
| systemStatus.serviceAvailability | Double | 是 | 服务可用性（%） |
| systemStatus.lastUpdate | Long | 是 | 最后更新时间戳（毫秒） |

2.2 综合统计

2.2.1 获取系统综合统计

接口地址： GET /api/v1/overview/summary

接口描述： 获取系统综合统计数据，支持按日/周/月聚合

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| interval | String | 否 | 聚合粒度：1d(日)、1w(周)、1M(月)，默认1d |
| startTime | Long | 否 | 开始时间戳，默认当期开始 |
| endTime | Long | 否 | 结束时间戳，默认当期结束 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "interval": "1d",
        "startTime": 1709904000000,
        "endTime": 1709990400000,
        "periods": [
            {
                "period": "2026-03-09",
                "timestamp": 1709904000000,
                "modules": {
                    "upns": {
                        "warningTotal": 8,
                        "warningLevelOne": 2,
                        "warningLevelTwo": 3,
                        "warningLevelThree": 3,
                        "avgRain": 12.5,
                        "maxRain": 45.5,
                        "avgPWV": 35.2,
                        "maxPWV": 55.2,
                        "dataCompleteness": 98.5
                    },
                    "udmds": {
                        "alertTotal": 18,
                        "alertLevelOne": 5,
                        "alertLevelTwo": 8,
                        "alertLevelThree": 5,
                        "affectedProjects": 6,
                        "maxDisplacement": 15.5,
                        "dataCompleteness": 97.2
                    },
                    "ugss": {
                        "eventTotal": 5,
                        "warningTotal": 3,
                        "avgEventDuration": 3600,
                        "affectedStations": 12,
                        "avgCN0": 42.5,
                        "dataCompleteness": 99.1
                    },
                    "upss": {
                        "warningPointCount": 300,
                        "avgSubsidence": 25.5,
                        "maxSubsidence": 125.5,
                        "rapidChangePointCount": 50,
                        "dataCompleteness": 100.0
                    }
                }
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| interval | String | 是 | 聚合粒度 |
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳（毫秒） |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳（毫秒） |
| periods | Array | 是 | 统计周期数组 |
| periods[].period | String | 是 | 周期标识 |
| periods[].timestamp | Long | 是 | 周期时间戳（毫秒） |
| periods[].modules | Object | 是 | 各模块统计数据 |
| periods[].modules.upns | Object | 是 | 短临降水模块统计 |
| periods[].modules.upns.warningTotal | Integer | 是 | 预警总数 |
| periods[].modules.upns.warningLevelOne | Integer | 是 | 一级预警数 |
| periods[].modules.upns.warningLevelTwo | Integer | 是 | 二级预警数 |
| periods[].modules.upns.warningLevelThree | Integer | 是 | 三级预警数 |
| periods[].modules.upns.avgRain | Double | 是 | 平均降雨量（mm） |
| periods[].modules.upns.maxRain | Double | 是 | 最大降雨量（mm） |
| periods[].modules.upns.avgPWV | Double | 是 | 平均可降水量（mm） |
| periods[].modules.upns.maxPWV | Double | 是 | 最大可降水量（mm） |
| periods[].modules.upns.dataCompleteness | Double | 是 | 数据完整率（%） |
| periods[].modules.udmds | Object | 是 | 形变监测模块统计 |
| periods[].modules.udmds.alertTotal | Integer | 是 | 告警总数 |
| periods[].modules.udmds.alertLevelOne | Integer | 是 | 一级告警数 |
| periods[].modules.udmds.alertLevelTwo | Integer | 是 | 二级告警数 |
| periods[].modules.udmds.alertLevelThree | Integer | 是 | 三级告警数 |
| periods[].modules.udmds.affectedProjects | Integer | 是 | 受影响工程数 |
| periods[].modules.udmds.maxDisplacement | Double | 是 | 最大位移量（mm） |
| periods[].modules.udmds.dataCompleteness | Double | 是 | 数据完整率（%） |
| periods[].modules.ugss | Object | 是 | GNSS干扰监测模块统计 |
| periods[].modules.ugss.eventTotal | Integer | 是 | 事件总数 |
| periods[].modules.ugss.warningTotal | Integer | 是 | 预警总数 |
| periods[].modules.ugss.avgEventDuration | Long | 是 | 平均事件持续时间（秒） |
| periods[].modules.ugss.affectedStations | Integer | 是 | 受影响基站数 |
| periods[].modules.ugss.avgCN0 | Double | 是 | 平均载噪比（dB-Hz） |
| periods[].modules.ugss.dataCompleteness | Double | 是 | 数据完整率（%） |
| periods[].modules.upss | Object | 是 | 沉降态势感知模块统计 |
| periods[].modules.upss.warningPointCount | Integer | 是 | 预警点数 |
| periods[].modules.upss.avgSubsidence | Double | 是 | 平均沉降量（mm） |
| periods[].modules.upss.maxSubsidence | Double | 是 | 最大沉降量（mm） |
| periods[].modules.upss.rapidChangePointCount | Integer | 是 | 快速变化点数 |
| periods[].modules.upss.dataCompleteness | Double | 是 | 数据完整率（%） |

三、业务模块接口

3.1 短临降水预警模块（UPNS）

3.1.1 模块概览

接口地址： GET /api/v1/upns/overview

接口描述： 获取短临降水模块的实时概览数据

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "snapshotTime": 1709961600000,
        "stations": {
            "total": 120,
            "online": 118,
            "offline": 2,
            "onlineRate": 98.3
        },
        "warnings": {
            "activeCount": 5,
            "todayCount": 8,
            "levelOneCount": 2,
            "levelTwoCount": 2,
            "levelThreeCount": 1
        },
        "currentConditions": {
            "avgTemperature": 25.5,
            "avgHumidity": 65.0,
            "avgRain": 12.5,
            "maxRain": 45.5,
            "maxRainStation": "ST001",
            "avgWindSpeed": 3.5,
            "avgPressure": 1013.2,
            "avgPWV": 35.2,
            "maxPWV": 55.2,
            "maxPWVStation": "ST001"
        },
        "dataQuality": {
            "completeness": 98.5,
            "anomalyFiltered": 12,
            "interpolated": 5
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| snapshotTime | Long | 是 | 快照时间戳（毫秒） |
| stations | Object | 是 | 站点统计对象 |
| stations.total | Integer | 是 | 站点总数 |
| stations.online | Integer | 是 | 在线站点数 |
| stations.offline | Integer | 是 | 离线站点数 |
| stations.onlineRate | Double | 是 | 在线率（%） |
| warnings | Object | 是 | 预警统计对象 |
| warnings.activeCount | Integer | 是 | 当前活跃预警数 |
| warnings.todayCount | Integer | 是 | 今日预警总数 |
| warnings.levelOneCount | Integer | 是 | 一级预警数 |
| warnings.levelTwoCount | Integer | 是 | 二级预警数 |
| warnings.levelThreeCount | Integer | 是 | 三级预警数 |
| currentConditions | Object | 是 | 当前气象条件 |
| currentConditions.avgTemperature | Double | 是 | 平均温度（℃） |
| currentConditions.avgHumidity | Double | 是 | 平均湿度（%） |
| currentConditions.avgRain | Double | 是 | 平均降雨量（mm） |
| currentConditions.maxRain | Double | 是 | 最大降雨量（mm） |
| currentConditions.maxRainStation | String | 是 | 最大降雨量站点编码 |
| currentConditions.avgWindSpeed | Double | 是 | 平均风速（m/s） |
| currentConditions.avgPressure | Double | 是 | 平均气压（hPa） |
| currentConditions.avgPWV | Double | 是 | 平均可降水量（mm） |
| currentConditions.maxPWV | Double | 是 | 最大可降水量（mm） |
| currentConditions.maxPWVStation | String | 是 | 最大可降水量站点编码 |
| dataQuality | Object | 是 | 数据质量指标 |
| dataQuality.completeness | Double | 是 | 数据完整率（%） |
| dataQuality.anomalyFiltered | Integer | 是 | 过滤的异常值数量 |
| dataQuality.interpolated | Integer | 是 | 插值补全的数据点数 |

3.1.2 站点列表及状态

接口地址： GET /api/v1/upns/stations

接口描述： 获取降水监测站点列表及当前状态，支持分页和筛选

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pageNum | Integer | 否 | 页码，默认1 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页数量，默认20 |
| status | String | 否 | 站点状态：online/offline |
| regionCode | String | 否 | 区域编码 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "total": 120,
        "pageNum": 1,
        "pageSize": 20,
        "stations": [
            {
                "stationCode": "ST001",
                "stationName": "朝阳观测站",
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042,
                "altitude": 50.5,
                "regionCode": "110105",
                "regionName": "朝阳区",
                "status": "online",
                "lastUpdateTime": 1709961600000,
                "currentData": {
                    "temperature": 25.5,
                    "humidity": 65.0,
                    "rain": 45.5,
                    "windSpeed": 3.5,
                    "windDirection": 180.0,
                    "pressure": 1013.2,
                    "pwv": 55.2
                },
                "hasWarning": true,
                "warningLevel": 1
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| total | Integer | 是 | 总记录数 |
| pageNum | Integer | 是 | 当前页码 |
| pageSize | Integer | 是 | 每页数量 |
| stations | Array | 是 | 站点数据数组 |
| stations[].stationCode | String | 是 | 站点编码 |
| stations[].stationName | String | 是 | 站点名称 |
| stations[].longitude | Double | 是 | 经度 |
| stations[].latitude | Double | 是 | 纬度 |
| stations[].altitude | Double | 是 | 海拔高度（m） |
| stations[].regionCode | String | 是 | 区域编码 |
| stations[].regionName | String | 是 | 区域名称 |
| stations[].status | String | 是 | 站点状态：online/offline |
| stations[].lastUpdateTime | Long | 是 | 最后更新时间戳（毫秒） |
| stations[].currentData | Object | 是 | 当前监测数据 |
| stations[].currentData.temperature | Double | 是 | 温度（℃） |
| stations[].currentData.humidity | Double | 是 | 湿度（%） |
| stations[].currentData.rain | Double | 是 | 降雨量（mm） |
| stations[].currentData.windSpeed | Double | 是 | 风速（m/s） |
| stations[].currentData.windDirection | Double | 是 | 风向（度） |
| stations[].currentData.pressure | Double | 是 | 气压（hPa） |
| stations[].currentData.pwv | Double | 是 | 可降水量（mm） |
| stations[].hasWarning | Boolean | 是 | 是否有预警 |
| stations[].warningLevel | Integer | 否 | 预警级别，有预警时必填 |

3.1.3 单站实时数据

接口地址： GET /api/v1/upns/stations/{code}/realtime

接口描述： 获取指定站点的实时监测数据（清洗补全后）

路径参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | String | 是 | 站点编码 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "stationCode": "ST001",
        "stationName": "朝阳观测站",
        "longitude": 116.4074,
        "latitude": 39.9042,
        "altitude": 50.5,
        "data": {
            "temperature": 25.5,
            "humidity": 65.0,
            "rain": 45.5,
            "windSpeed": 3.5,
            "windDirection": 180.0,
            "pressure": 1013.2,
            "pwv": 55.2
        },
        "dataTime": 1709961600000,
        "dataQuality": {
            "completeness": 100.0,
            "isInterpolated": false,
            "isFiltered": false
        },
        "warningStatus": {
            "hasWarning": true,
            "level": 1,
            "threshold": 50.0,
            "exceedValue": 5.2
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| stationCode | String | 是 | 站点编码 |
| stationName | String | 是 | 站点名称 |
| longitude | Double | 是 | 经度 |
| latitude | Double | 是 | 纬度 |
| altitude | Double | 是 | 海拔高度（m） |
| data | Object | 是 | 监测数据对象 |
| data.temperature | Double | 是 | 温度（℃） |
| data.humidity | Double | 是 | 湿度（%） |
| data.rain | Double | 是 | 降雨量（mm） |
| data.windSpeed | Double | 是 | 风速（m/s） |
| data.windDirection | Double | 是 | 风向（度） |
| data.pressure | Double | 是 | 气压（hPa） |
| data.pwv | Double | 是 | 可降水量（mm） |
| dataTime | Long | 是 | 数据时间戳（毫秒） |
| dataQuality | Object | 是 | 数据质量对象 |
| dataQuality.completeness | Double | 是 | 数据完整率（%） |
| dataQuality.isInterpolated | Boolean | 是 | 是否经过插值补全 |
| dataQuality.isFiltered | Boolean | 是 | 是否过滤了异常值 |
| warningStatus | Object | 是 | 预警状态对象 |
| warningStatus.hasWarning | Boolean | 是 | 是否有预警 |
| warningStatus.level | Integer | 否 | 预警级别，有预警时必填 |
| warningStatus.threshold | Double | 否 | 预警阈值，有预警时必填 |
| warningStatus.exceedValue | Double | 否 | 超出阈值量，有预警时必填 |

3.1.4 单站历史趋势

接口地址： GET /api/v1/upns/stations/{code}/history

接口描述： 获取指定站点历史趋势数据，支持时间聚合，适配图表库

路径参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | String | 是 | 站点编码 |

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳 |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳 |
| interval | String | 否 | 时间粒度：5m/1h/1d/1w/1M，默认1h |
| metrics | String | 否 | 指标：temperature,humidity,rain,windSpeed,pressure,pwv，默认全部 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "stationCode": "ST001",
        "stationName": "朝阳观测站",
        "interval": "1h",
        "startTime": 1709904000000,
        "endTime": 1709990400000,
        "timeSeries": {
            "timestamps": [
                1709904000000,
                1709907600000,
                1709911200000
            ],
            "temperature": [25.2, 25.5, 25.8],
            "humidity": [63.0, 65.0, 67.0],
            "rain": [0.0, 5.5, 45.5],
            "windSpeed": [2.5, 3.5, 4.5],
            "windDirection": [170.0, 180.0, 190.0],
            "pressure": [1013.5, 1013.2, 1012.9],
            "pwv": [32.0, 35.5, 55.2]
        },
        "statistics": {
            "temperature": {"avg": 25.5, "max": 25.8, "min": 25.2},
            "rain": {"sum": 51.0, "max": 45.5, "min": 0.0},
            "pwv": {"avg": 40.9, "max": 55.2, "min": 32.0}
        },
        "dataQuality": {
            "expectedPoints": 24,
            "actualPoints": 24,
            "interpolatedPoints": 2,
            "completeness": 100.0
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| stationCode | String | 是 | 站点编码 |
| stationName | String | 是 | 站点名称 |
| interval | String | 是 | 时间聚合粒度 |
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳（毫秒） |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳（毫秒） |
| timeSeries | Object | 是 | 时间序列数据对象 |
| timeSeries.timestamps | Array | 是 | 时间戳数组 |
| timeSeries.temperature | Array | 是 | 温度数组（℃） |
| timeSeries.humidity | Array | 是 | 湿度数组（%） |
| timeSeries.rain | Array | 是 | 降雨量数组（mm） |
| timeSeries.windSpeed | Array | 是 | 风速数组（m/s） |
| timeSeries.windDirection | Array | 是 | 风向数组（度） |
| timeSeries.pressure | Array | 是 | 气压数组（hPa） |
| timeSeries.pwv | Array | 是 | 可降水量数组（mm） |
| statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| statistics.temperature | Object | 是 | 温度统计 |
| statistics.temperature.avg | Double | 是 | 平均值 |
| statistics.temperature.max | Double | 是 | 最大值 |
| statistics.temperature.min | Double | 是 | 最小值 |
| statistics.rain | Object | 是 | 降雨量统计 |
| statistics.rain.sum | Double | 是 | 累计值 |
| statistics.rain.max | Double | 是 | 最大值 |
| statistics.rain.min | Double | 是 | 最小值 |
| statistics.pwv | Object | 是 | 可降水量统计 |
| statistics.pwv.avg | Double | 是 | 平均值 |
| statistics.pwv.max | Double | 是 | 最大值 |
| statistics.pwv.min | Double | 是 | 最小值 |
| dataQuality | Object | 是 | 数据质量对象 |
| dataQuality.expectedPoints | Integer | 是 | 预期数据点数 |
| dataQuality.actualPoints | Integer | 是 | 实际数据点数 |
| dataQuality.interpolatedPoints | Integer | 是 | 插值补全点数 |
| dataQuality.completeness | Double | 是 | 数据完整率（%） |

3.1.5 区域统计

接口地址： GET /api/v1/upns/statistics/regional

接口描述： 获取按行政区划聚合的降水统计数据

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | Long | 否 | 开始时间戳，默认今日0点 |
| endTime | Long | 否 | 结束时间戳，默认当前时间 |
| interval | String | 否 | 时间粒度：5m/1h/1d，默认1h |
| dimension | String | 否 | 空间维度：admin(区)/grid(网格)，默认admin |
| regionCode | String | 否 | 指定区域编码，不传则返回全部 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "interval": "1h",
        "dimension": "admin",
        "startTime": 1709904000000,
        "endTime": 1709990400000,
        "regions": [
            {
                "regionCode": "110105",
                "regionName": "朝阳区",
                "stationCount": 25,
                "onlineStationCount": 25,
                "timeSeries": {
                    "timestamps": [1709904000000, 1709907600000],
                    "avgRain": [5.2, 12.5],
                    "maxRain": [15.5, 45.5],
                    "sumRain": [130.0, 312.5],
                    "avgPWV": [32.0, 38.5],
                    "maxPWV": [45.0, 55.2]
                },
                "statistics": {
                    "totalRain": 442.5,
                    "avgRain": 17.7,
                    "maxRain": 45.5,
                    "maxRainStation": "ST001",
                    "avgPWV": 35.2,
                    "maxPWV": 55.2
                },
                "warningSummary": {
                    "warningCount": 3,
                    "levelOneCount": 1,
                    "levelTwoCount": 1,
                    "levelThreeCount": 1
                }
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| interval | String | 是 | 时间聚合粒度 |
| dimension | String | 是 | 空间聚合维度 |
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳（毫秒） |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳（毫秒） |
| regions | Array | 是 | 区域统计数据数组 |
| regions[].regionCode | String | 是 | 区域编码 |
| regions[].regionName | String | 是 | 区域名称 |
| regions[].stationCount | Integer | 是 | 站点总数 |
| regions[].onlineStationCount | Integer | 是 | 在线站点数 |
| regions[].timeSeries | Object | 是 | 时间序列数据对象 |
| regions[].timeSeries.timestamps | Array | 是 | 时间戳数组 |
| regions[].timeSeries.avgRain | Array | 是 | 平均降雨量数组（mm） |
| regions[].timeSeries.maxRain | Array | 是 | 最大降雨量数组（mm） |
| regions[].timeSeries.sumRain | Array | 是 | 累计降雨量数组（mm） |
| regions[].timeSeries.avgPWV | Array | 是 | 平均可降水量数组（mm） |
| regions[].timeSeries.maxPWV | Array | 是 | 最大可降水量数组（mm） |
| regions[].statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| regions[].statistics.totalRain | Double | 是 | 总降雨量（mm） |
| regions[].statistics.avgRain | Double | 是 | 平均降雨量（mm） |
| regions[].statistics.maxRain | Double | 是 | 最大降雨量（mm） |
| regions[].statistics.maxRainStation | String | 是 | 最大降雨量站点编码 |
| regions[].statistics.avgPWV | Double | 是 | 平均可降水量（mm） |
| regions[].statistics.maxPWV | Double | 是 | 最大可降水量（mm） |
| regions[].warningSummary | Object | 是 | 预警汇总对象 |
| regions[].warningSummary.warningCount | Integer | 是 | 预警总数 |
| regions[].warningSummary.levelOneCount | Integer | 是 | 一级预警数 |
| regions[].warningSummary.levelTwoCount | Integer | 是 | 二级预警数 |
| regions[].warningSummary.levelThreeCount | Integer | 是 | 三级预警数 |

3.1.6 预警汇总

接口地址： GET /api/v1/upns/warnings/summary

接口描述： 获取降水预警汇总统计

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | Long | 否 | 开始时间戳 |
| endTime | Long | 否 | 结束时间戳 |
| level | Integer | 否 | 预警级别筛选 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "startTime": 1709904000000,
        "endTime": 1709990400000,
        "summary": {
            "totalCount": 8,
            "levelOneCount": 2,
            "levelTwoCount": 3,
            "levelThreeCount": 3,
            "affectedStationCount": 15,
            "affectedRegionCount": 5
        },
        "levelDistribution": [
            {"level": 1, "count": 2, "percentage": 25.0},
            {"level": 2, "count": 3, "percentage": 37.5},
            {"level": 3, "count": 3, "percentage": 37.5}
        ],
        "timeDistribution": [
            {"hour": "2026-03-09T14:00:00", "count": 2},
            {"hour": "2026-03-09T15:00:00", "count": 6}
        ],
        "warnings": [
            {
                "warningId": "UPNS-W-20260309001",
                "code": "PW-20260309-001",
                "time": 1709961600000,
                "level": 1,
                "threshold": 50.0,
                "stationCount": 5,
                "affectedArea": "朝阳区",
                "maxPWV": 55.2,
                "maxPWVStation": "ST001"
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳（毫秒） |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳（毫秒） |
| summary | Object | 是 | 预警汇总对象 |
| summary.totalCount | Integer | 是 | 预警总数 |
| summary.levelOneCount | Integer | 是 | 一级预警数 |
| summary.levelTwoCount | Integer | 是 | 二级预警数 |
| summary.levelThreeCount | Integer | 是 | 三级预警数 |
| summary.affectedStationCount | Integer | 是 | 受影响站点数 |
| summary.affectedRegionCount | Integer | 是 | 受影响区域数 |
| levelDistribution | Array | 是 | 级别分布数组 |
| levelDistribution[].level | Integer | 是 | 预警级别 |
| levelDistribution[].count | Integer | 是 | 预警数量 |
| levelDistribution[].percentage | Double | 是 | 占比（%） |
| timeDistribution | Array | 是 | 时间分布数组 |
| timeDistribution[].hour | String | 是 | 小时标识 |
| timeDistribution[].count | Integer | 是 | 预警数量 |
| warnings | Array | 是 | 预警详情数组 |
| warnings[].warningId | String | 是 | 预警ID |
| warnings[].code | String | 是 | 预警编码 |
| warnings[].time | Long | 是 | 预警时间戳（毫秒） |
| warnings[].level | Integer | 是 | 预警级别 |
| warnings[].threshold | Double | 是 | 预警阈值 |
| warnings[].stationCount | Integer | 是 | 受影响站点数 |
| warnings[].affectedArea | String | 是 | 受影响区域 |
| warnings[].maxPWV | Double | 是 | 最大可降水量（mm） |
| warnings[].maxPWVStation | String | 是 | 最大可降水量站点编码 |

3.1.7 降雨量实时统计

接口地址： GET /api/v1/upns/statistics/rain/now

接口描述： 获取前一小时降雨量前十的站点统计

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "period": "last_hour",
        "startTime": 1709961600000,
        "endTime": 1709965200000,
        "topStations": [
            {
                "rank": 1,
                "stationCode": "ST001",
                "stationName": "朝阳观测站",
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042,
                "rain": 45.5,
                "regionName": "朝阳区"
            },
            {
                "rank": 2,
                "stationCode": "ST002",
                "stationName": "海淀观测站",
                "longitude": 116.2984,
                "latitude": 39.9588,
                "rain": 38.2,
                "regionName": "海淀区"
            }
        ],
        "statistics": {
            "totalStations": 120,
            "measuredStations": 115,
            "avgRain": 12.5,
            "maxRain": 45.5,
            "minRain": 0.0
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| period | String | 是 | 统计周期标识 |
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳（毫秒） |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳（毫秒） |
| topStations | Array | 是 | 前N站点数组 |
| topStations[].rank | Integer | 是 | 排名 |
| topStations[].stationCode | String | 是 | 站点编码 |
| topStations[].stationName | String | 是 | 站点名称 |
| topStations[].longitude | Double | 是 | 经度 |
| topStations[].latitude | Double | 是 | 纬度 |
| topStations[].rain | Double | 是 | 降雨量（mm） |
| topStations[].regionName | String | 是 | 区域名称 |
| statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| statistics.totalStations | Integer | 是 | 总站点数 |
| statistics.measuredStations | Integer | 是 | 测量站点数 |
| statistics.avgRain | Double | 是 | 平均降雨量（mm） |
| statistics.maxRain | Double | 是 | 最大降雨量（mm） |
| statistics.minRain | Double | 是 | 最小降雨量（mm） |

3.1.8 大气可降水量实时统计

接口地址： GET /api/v1/upns/statistics/pwv/now

接口描述： 获取当前大气可降水量前十的站点统计

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "snapshotTime": 1709961600000,
        "topStations": [
            {
                "rank": 1,
                "stationCode": "ST001",
                "stationName": "朝阳观测站",
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042,
                "pwv": 55.2,
                "temperature": 25.5,
                "humidity": 65.0,
                "regionName": "朝阳区"
            },
            {
                "rank": 2,
                "stationCode": "ST003",
                "stationName": "丰台观测站",
                "longitude": 116.2870,
                "latitude": 39.8585,
                "pwv": 48.5,
                "temperature": 26.0,
                "humidity": 68.0,
                "regionName": "丰台区"
            }
        ],
        "statistics": {
            "totalStations": 120,
            "measuredStations": 118,
            "avgPWV": 35.2,
            "maxPWV": 55.2,
            "minPWV": 15.5
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| snapshotTime | Long | 是 | 快照时间戳（毫秒） |
| topStations | Array | 是 | 前N站点数组 |
| topStations[].rank | Integer | 是 | 排名 |
| topStations[].stationCode | String | 是 | 站点编码 |
| topStations[].stationName | String | 是 | 站点名称 |
| topStations[].longitude | Double | 是 | 经度 |
| topStations[].latitude | Double | 是 | 纬度 |
| topStations[].pwv | Double | 是 | 可降水量（mm） |
| topStations[].temperature | Double | 是 | 温度（℃） |
| topStations[].humidity | Double | 是 | 湿度（%） |
| topStations[].regionName | String | 是 | 区域名称 |
| statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| statistics.totalStations | Integer | 是 | 总站点数 |
| statistics.measuredStations | Integer | 是 | 测量站点数 |
| statistics.avgPWV | Double | 是 | 平均可降水量（mm） |
| statistics.maxPWV | Double | 是 | 最大可降水量（mm） |
| statistics.minPWV | Double | 是 | 最小可降水量（mm） |

3.2 形变安全监测模块（UDMDS）

3.2.1 模块概览

接口地址： GET /api/v1/udmds/overview

接口描述： 获取形变监测模块的实时概览数据

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "snapshotTime": 1709961600000,
        "projects": {
            "total": 25,
            "activeProjects": 23,
            "pointsTotal": 350,
            "pointsWithAlert": 18
        },
        "devices": {
            "total": 400,
            "online": 383,
            "offline": 17,
            "onlineRate": 95.8,
            "byType": {
                "accelerometer": {"total": 100, "online": 98, "onlineRate": 98.0},
                "fissures": {"total": 100, "online": 95, "onlineRate": 95.0},
                "inclinometer": {"total": 100, "online": 96, "onlineRate": 96.0},
                "displacement": {"total": 100, "online": 94, "onlineRate": 94.0}
            }
        },
        "alerts": {
            "activeCount": 12,
            "todayCount": 18,
            "levelOneCount": 5,
            "levelTwoCount": 7,
            "levelThreeCount": 6,
            "maxDisplacement": 15.5,
            "maxDisplacementPoint": {
                "pointCode": "PT001",
                "projectName": "朝阳区地铁监测",
                "direction": "E",
                "value": 15.5
            }
        },
        "dataQuality": {
            "completeness": 97.2,
            "anomalyFiltered": 25,
            "interpolated": 8
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| snapshotTime | Long | 是 | 快照时间戳（毫秒） |
| projects | Object | 是 | 工程统计对象 |
| projects.total | Integer | 是 | 工程总数 |
| projects.activeProjects | Integer | 是 | 活跃工程数 |
| projects.pointsTotal | Integer | 是 | 监测点总数 |
| projects.pointsWithAlert | Integer | 是 | 有告警的监测点数 |
| devices | Object | 是 | 设备统计对象 |
| devices.total | Integer | 是 | 设备总数 |
| devices.online | Integer | 是 | 在线设备数 |
| devices.offline | Integer | 是 | 离线设备数 |
| devices.onlineRate | Double | 是 | 设备在线率（%） |
| devices.byType | Object | 是 | 按类型统计的设备对象 |
| devices.byType.accelerometer | Object | 是 | 加速度计设备统计 |
| devices.byType.accelerometer.total | Integer | 是 | 设备总数 |
| devices.byType.accelerometer.online | Integer | 是 | 在线设备数 |
| devices.byType.accelerometer.onlineRate | Double | 是 | 在线率（%） |
| devices.byType.fissures | Object | 是 | 裂缝计设备统计 |
| devices.byType.fissures.total | Integer | 是 | 设备总数 |
| devices.byType.fissures.online | Integer | 是 | 在线设备数 |
| devices.byType.fissures.onlineRate | Double | 是 | 在线率（%） |
| devices.byType.inclinometer | Object | 是 | 倾角计设备统计 |
| devices.byType.inclinometer.total | Integer | 是 | 设备总数 |
| devices.byType.inclinometer.online | Integer | 是 | 在线设备数 |
| devices.byType.inclinometer.onlineRate | Double | 是 | 在线率（%） |
| devices.byType.displacement | Object | 是 | 位移计设备统计 |
| devices.byType.displacement.total | Integer | 是 | 设备总数 |
| devices.byType.displacement.online | Integer | 是 | 在线设备数 |
| devices.byType.displacement.onlineRate | Double | 是 | 在线率（%） |
| alerts | Object | 是 | 告警统计对象 |
| alerts.activeCount | Integer | 是 | 当前活跃告警数 |
| alerts.todayCount | Integer | 是 | 今日告警总数 |
| alerts.levelOneCount | Integer | 是 | 一级告警数 |
| alerts.levelTwoCount | Integer | 是 | 二级告警数 |
| alerts.levelThreeCount | Integer | 是 | 三级告警数 |
| alerts.maxDisplacement | Double | 是 | 最大位移量（mm） |
| alerts.maxDisplacementPoint | Object | 是 | 最大位移点信息 |
| alerts.maxDisplacementPoint.pointCode | String | 是 | 监测点编码 |
| alerts.maxDisplacementPoint.projectName | String | 是 | 工程名称 |
| alerts.maxDisplacementPoint.direction | String | 是 | 方向：E/N/U |
| alerts.maxDisplacementPoint.value | Double | 是 | 位移量（mm） |
| dataQuality | Object | 是 | 数据质量对象 |
| dataQuality.completeness | Double | 是 | 数据完整率（%） |
| dataQuality.anomalyFiltered | Integer | 是 | 过滤的异常值数量 |
| dataQuality.interpolated | Integer | 是 | 插值补全的数据点数 |

3.2.2 工程列表

接口地址： GET /api/v1/udmds/projects

接口描述： 获取形变监测工程列表及状态，支持分页

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pageNum | Integer | 否 | 页码，默认1 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页数量，默认20 |
| status | String | 否 | 工程状态：active/inactive |
| regionCode | String | 否 | 区域编码 |
| minLon | Double | 否 | 最小经度（地理边界筛选） |
| maxLon | Double | 否 | 最大经度（地理边界筛选） |
| minLat | Double | 否 | 最小纬度（地理边界筛选） |
| maxLat | Double | 否 | 最大纬度（地理边界筛选） |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "total": 25,
        "pageNum": 1,
        "pageSize": 20,
        "projects": [
            {
                "projectCode": "PRJ001",
                "projectName": "朝阳区地铁监测",
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042,
                "regionCode": "110105",
                "regionName": "朝阳区",
                "status": "active",
                "pointCount": 25,
                "activeAlertCount": 5,
                "deviceOnlineRate": 96.0,
                "lastUpdateTime": 1709961600000
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| total | Integer | 是 | 总记录数 |
| pageNum | Integer | 是 | 当前页码 |
| pageSize | Integer | 是 | 每页数量 |
| projects | Array | 是 | 工程数据数组 |
| projects[].projectCode | String | 是 | 工程编码 |
| projects[].projectName | String | 是 | 工程名称 |
| projects[].longitude | Double | 是 | 经度 |
| projects[].latitude | Double | 是 | 纬度 |
| projects[].regionCode | String | 是 | 区域编码 |
| projects[].regionName | String | 是 | 区域名称 |
| projects[].status | String | 是 | 工程状态：active/inactive |
| projects[].pointCount | Integer | 是 | 监测点数量 |
| projects[].activeAlertCount | Integer | 是 | 当前活跃告警数 |
| projects[].deviceOnlineRate | Double | 是 | 设备在线率（%） |
| projects[].lastUpdateTime | Long | 是 | 最后更新时间戳（毫秒） |

3.2.3 监测点列表

接口地址： GET /api/v1/udmds/points

接口描述： 获取监测点列表及状态，支持多工程查询

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| projectCode | String | 否 | 工程编码筛选（原路径参数改为查询参数） |
| deviceType | String | 否 | 设备类型筛选 |
| hasAlert | Boolean | 否 | 是否有告警 |
| minLon | Double | 否 | 最小经度（地理边界筛选） |
| maxLon | Double | 否 | 最大经度（地理边界筛选） |
| minLat | Double | 否 | 最小纬度（地理边界筛选） |
| maxLat | Double | 否 | 最大纬度（地理边界筛选） |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "projectCode": "PRJ001",
        "projectName": "朝阳区地铁监测",
        "points": [
            {
                "pointCode": "PT001",
                "pointName": "监测点1号",
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042,
                "deviceTypes": ["accelerometer", "inclinometer", "displacement"],
                "hasAlert": true,
                "alertLevel": 1,
                "lastUpdateTime": 1709961600000,
                "currentStatus": {
                    "displacement": {
                        "deltaE": 15.5,
                        "deltaN": 8.2,
                        "deltaU": 12.3
                    },
                    "accelerometer": {
                        "gx": 0.05,
                        "gy": 0.03,
                        "gz": 9.81
                    }
                }
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| projectCode | String | 是 | 工程编码 |
| projectName | String | 是 | 工程名称 |
| points | Array | 是 | 监测点数据数组 |
| points[].pointCode | String | 是 | 监测点编码 |
| points[].pointName | String | 是 | 监测点名称 |
| points[].longitude | Double | 是 | 经度 |
| points[].latitude | Double | 是 | 纬度 |
| points[].deviceTypes | Array | 是 | 设备类型数组 |
| points[].hasAlert | Boolean | 是 | 是否有告警 |
| points[].alertLevel | Integer | 否 | 告警级别，有告警时必填 |
| points[].lastUpdateTime | Long | 是 | 最后更新时间戳（毫秒） |
| points[].currentStatus | Object | 是 | 当前状态数据 |
| points[].currentStatus.displacement | Object | 否 | 位移数据 |
| points[].currentStatus.displacement.deltaE | Double | 否 | 东方向位移（mm） |
| points[].currentStatus.displacement.deltaN | Double | 否 | 北方向位移（mm） |
| points[].currentStatus.displacement.deltaU | Double | 否 | 垂直方向位移（mm） |
| points[].currentStatus.accelerometer | Object | 否 | 加速度数据 |
| points[].currentStatus.accelerometer.gx | Double | 否 | X轴加速度（m/s²） |
| points[].currentStatus.accelerometer.gy | Double | 否 | Y轴加速度（m/s²） |
| points[].currentStatus.accelerometer.gz | Double | 否 | Z轴加速度（m/s²） |

3.2.4 单点实时数据

接口地址： GET /api/v1/udmds/points/{code}/realtime

接口描述： 获取指定监测点的实时数据（清洗补全后）

路径参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | String | 是 | 监测点编码 |

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceTypes | String | 否 | 设备类型：accelerometer,fissures,inclinometer,displacement，默认全部 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "pointCode": "PT001",
        "pointName": "监测点1号",
        "projectCode": "PRJ001",
        "projectName": "朝阳区地铁监测",
        "longitude": 116.4074,
        "latitude": 39.9042,
        "data": {
            "accelerometer": {
                "gx": 0.05,
                "gy": 0.03,
                "gz": 9.81,
                "dataTime": 1709961600000
            },
            "fissures": {
                "value": 2.5,
                "dataTime": 1709961600000
            },
            "inclinometer": {
                "x": 1.5,
                "y": 0.8,
                "z": 88.5,
                "angle": 1.7,
                "azi": 28.5,
                "dataTime": 1709961600000
            },
            "displacement": {
                "deltaE": 15.5,
                "deltaN": 8.2,
                "deltaU": 12.3,
                "dataTime": 1709961600000
            }
        },
        "dataQuality": {
            "completeness": 100.0,
            "interpolatedCount": 0,
            "filteredCount": 0
        },
        "alertStatus": {
            "hasAlert": true,
            "alerts": [
                {
                    "deviceType": "displacement",
                    "direction": "E",
                    "level": 1,
                    "threshold": 20.0,
                    "currentValue": 15.5,
                    "trend": "increasing"
                }
            ]
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pointCode | String | 是 | 监测点编码 |
| pointName | String | 是 | 监测点名称 |
| projectCode | String | 是 | 工程编码 |
| projectName | String | 是 | 工程名称 |
| longitude | Double | 是 | 经度 |
| latitude | Double | 是 | 纬度 |
| data | Object | 是 | 监测数据对象 |
| data.accelerometer | Object | 否 | 加速度数据 |
| data.accelerometer.gx | Double | 否 | X轴加速度（m/s²） |
| data.accelerometer.gy | Double | 否 | Y轴加速度（m/s²） |
| data.accelerometer.gz | Double | 否 | Z轴加速度（m/s²） |
| data.accelerometer.dataTime | Long | 否 | 数据时间戳（毫秒） |
| data.fissures | Object | 否 | 裂缝数据 |
| data.fissures.value | Double | 否 | 裂缝值（mm） |
| data.fissures.dataTime | Long | 否 | 数据时间戳（毫秒） |
| data.inclinometer | Object | 否 | 倾角数据 |
| data.inclinometer.x | Double | 否 | X轴倾角（°） |
| data.inclinometer.y | Double | 否 | Y轴倾角（°） |
| data.inclinometer.z | Double | 否 | Z轴倾角（°） |
| data.inclinometer.angle | Double | 否 | 总倾角（°） |
| data.inclinometer.azi | Double | 否 | 倾斜方位角（°） |
| data.inclinometer.dataTime | Long | 否 | 数据时间戳（毫秒） |
| data.displacement | Object | 否 | 位移数据 |
| data.displacement.deltaE | Double | 否 | 东方向位移（mm） |
| data.displacement.deltaN | Double | 否 | 北方向位移（mm） |
| data.displacement.deltaU | Double | 否 | 垂直方向位移（mm） |
| data.displacement.dataTime | Long | 否 | 数据时间戳（毫秒） |
| dataQuality | Object | 是 | 数据质量对象 |
| dataQuality.completeness | Double | 是 | 数据完整率（%） |
| dataQuality.interpolatedCount | Integer | 是 | 插值补全数量 |
| dataQuality.filteredCount | Integer | 是 | 过滤异常值数量 |
| alertStatus | Object | 是 | 告警状态对象 |
| alertStatus.hasAlert | Boolean | 是 | 是否有告警 |
| alertStatus.alerts | Array | 否 | 告警详情数组 |
| alertStatus.alerts[].deviceType | String | 是 | 设备类型 |
| alertStatus.alerts[].direction | String | 是 | 方向：E/N/U |
| alertStatus.alerts[].level | Integer | 是 | 告警级别 |
| alertStatus.alerts[].threshold | Double | 是 | 告警阈值 |
| alertStatus.alerts[].currentValue | Double | 是 | 当前值 |
| alertStatus.alerts[].trend | String | 是 | 趋势：increasing/decreasing/stable |

3.2.5 单点历史趋势

接口地址： GET /api/v1/udmds/points/{code}/history

接口描述： 获取指定监测点历史趋势数据，支持时间聚合

路径参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | String | 是 | 监测点编码 |

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳 |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳 |
| interval | String | 否 | 时间粒度：5m/1h/1d，默认1h |
| deviceType | String | 否 | 设备类型，默认全部 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "pointCode": "PT001",
        "pointName": "监测点1号",
        "deviceType": "displacement",
        "interval": "1h",
        "startTime": 1709904000000,
        "endTime": 1709990400000,
        "timeSeries": {
            "timestamps": [1709904000000, 1709907600000, 1709911200000],
            "deltaE": [10.2, 12.5, 15.5],
            "deltaN": [5.5, 6.8, 8.2],
            "deltaU": [8.0, 10.0, 12.3]
        },
        "statistics": {
            "deltaE": {"avg": 12.7, "max": 15.5, "min": 10.2, "trend": 0.85},
            "deltaN": {"avg": 6.8, "max": 8.2, "min": 5.5, "trend": 0.52},
            "deltaU": {"avg": 10.1, "max": 12.3, "min": 8.0, "trend": 0.76}
        },
        "dataQuality": {
            "expectedPoints": 24,
            "actualPoints": 24,
            "interpolatedPoints": 1,
            "completeness": 100.0
        },
        "alertHistory": {
            "alertCount": 5,
            "levelOneCount": 2,
            "levelTwoCount": 2,
            "levelThreeCount": 1
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pointCode | String | 是 | 监测点编码 |
| pointName | String | 是 | 监测点名称 |
| deviceType | String | 是 | 设备类型 |
| interval | String | 是 | 时间聚合粒度 |
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳（毫秒） |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳（毫秒） |
| timeSeries | Object | 是 | 时间序列数据对象 |
| timeSeries.timestamps | Array | 是 | 时间戳数组 |
| timeSeries.deltaE | Array | 否 | 东方向位移数组（mm） |
| timeSeries.deltaN | Array | 否 | 北方向位移数组（mm） |
| timeSeries.deltaU | Array | 否 | 垂直方向位移数组（mm） |
| statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| statistics.deltaE | Object | 否 | 东方向位移统计 |
| statistics.deltaE.avg | Double | 否 | 平均值 |
| statistics.deltaE.max | Double | 否 | 最大值 |
| statistics.deltaE.min | Double | 否 | 最小值 |
| statistics.deltaE.trend | Double | 否 | 趋势系数 |
| statistics.deltaN | Object | 否 | 北方向位移统计 |
| statistics.deltaN.avg | Double | 否 | 平均值 |
| statistics.deltaN.max | Double | 否 | 最大值 |
| statistics.deltaN.min | Double | 否 | 最小值 |
| statistics.deltaN.trend | Double | 否 | 趋势系数 |
| statistics.deltaU | Object | 否 | 垂直方向位移统计 |
| statistics.deltaU.avg | Double | 否 | 平均值 |
| statistics.deltaU.max | Double | 否 | 最大值 |
| statistics.deltaU.min | Double | 否 | 最小值 |
| statistics.deltaU.trend | Double | 否 | 趋势系数 |
| dataQuality | Object | 是 | 数据质量对象 |
| dataQuality.expectedPoints | Integer | 是 | 预期数据点数 |
| dataQuality.actualPoints | Integer | 是 | 实际数据点数 |
| dataQuality.interpolatedPoints | Integer | 是 | 插值补全点数 |
| dataQuality.completeness | Double | 是 | 数据完整率（%） |
| alertHistory | Object | 是 | 告警历史对象 |
| alertHistory.alertCount | Integer | 是 | 告警总数 |
| alertHistory.levelOneCount | Integer | 是 | 一级告警数 |
| alertHistory.levelTwoCount | Integer | 是 | 二级告警数 |
| alertHistory.levelThreeCount | Integer | 是 | 三级告警数 |

3.2.6 工程统计

接口地址： GET /api/v1/udmds/statistics/project

接口描述： 获取工程级别的聚合统计数据

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | Long | 否 | 开始时间戳，默认今日0点 |
| endTime | Long | 否 | 结束时间戳，默认当前时间 |
| interval | String | 否 | 时间粒度：5m/1h/1d，默认1d |
| projectCode | String | 否 | 工程编码，不传则返回全部工程对比 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "interval": "1d",
        "startTime": 1709904000000,
        "endTime": 1709990400000,
        "projects": [
            {
                "projectCode": "PRJ001",
                "projectName": "朝阳区地铁监测",
                "pointCount": 25,
                "onlineDeviceCount": 96,
                "totalDeviceCount": 100,
                "onlineRate": 96.0,
                "statistics": {
                    "displacement": {
                        "maxDeltaE": 15.5,
                        "maxDeltaN": 8.2,
                        "maxDeltaU": 12.3,
                        "avgDeltaE": 8.5,
                        "avgDeltaN": 4.2,
                        "avgDeltaU": 6.8
                    },
                    "accelerometer": {
                        "maxVibration": 0.15,
                        "avgVibration": 0.05
                    }
                },
                "alertSummary": {
                    "totalAlerts": 5,
                    "levelOneCount": 2,
                    "affectedPoints": 3
                },
                "dataQuality": {
                    "completeness": 98.5,
                    "anomalyFiltered": 5,
                    "interpolated": 2
                }
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| interval | String | 是 | 时间聚合粒度 |
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳（毫秒） |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳（毫秒） |
| projects | Array | 是 | 工程统计数据数组 |
| projects[].projectCode | String | 是 | 工程编码 |
| projects[].projectName | String | 是 | 工程名称 |
| projects[].pointCount | Integer | 是 | 监测点数量 |
| projects[].onlineDeviceCount | Integer | 是 | 在线设备数量 |
| projects[].totalDeviceCount | Integer | 是 | 设备总数 |
| projects[].onlineRate | Double | 是 | 设备在线率（%） |
| projects[].statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| projects[].statistics.displacement | Object | 否 | 位移统计 |
| projects[].statistics.displacement.maxDeltaE | Double | 否 | 最大东方向位移（mm） |
| projects[].statistics.displacement.maxDeltaN | Double | 否 | 最大北方向位移（mm） |
| projects[].statistics.displacement.maxDeltaU | Double | 否 | 最大垂直方向位移（mm） |
| projects[].statistics.displacement.avgDeltaE | Double | 否 | 平均线方向位移（mm） |
| projects[].statistics.displacement.avgDeltaN | Double | 否 | 平均北方向位移（mm） |
| projects[].statistics.displacement.avgDeltaU | Double | 否 | 平均垂直方向位移（mm） |
| projects[].statistics.accelerometer | Object | 否 | 加速度统计 |
| projects[].statistics.accelerometer.maxVibration | Double | 否 | 最大振动值（m/s²） |
| projects[].statistics.accelerometer.avgVibration | Double | 否 | 平均振动值（m/s²） |
| projects[].alertSummary | Object | 是 | 告警汇总对象 |
| projects[].alertSummary.totalAlerts | Integer | 是 | 告警总数 |
| projects[].alertSummary.levelOneCount | Integer | 是 | 一级告警数 |
| projects[].alertSummary.affectedPoints | Integer | 是 | 受影响监测点数 |
| projects[].dataQuality | Object | 是 | 数据质量对象 |
| projects[].dataQuality.completeness | Double | 是 | 数据完整率（%） |
| projects[].dataQuality.anomalyFiltered | Integer | 是 | 过滤的异常值数量 |
| projects[].dataQuality.interpolated | Integer | 是 | 插值补全的数据点数 |

3.2.7 告警汇总

接口地址： GET /api/v1/udmds/alerts/summary

接口描述： 获取形变告警汇总统计

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | Long | 否 | 开始时间戳 |
| endTime | Long | 否 | 结束时间戳 |
| level | Integer | 否 | 告警级别筛选 |
| projectCode | String | 否 | 工程编码筛选 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "startTime": 1709904000000,
        "endTime": 1709990400000,
        "summary": {
            "totalCount": 18,
            "levelOneCount": 5,
            "levelTwoCount": 7,
            "levelThreeCount": 6,
            "affectedProjects": 6,
            "affectedPoints": 12
        },
        "levelDistribution": [
            {"level": 1, "count": 5, "percentage": 27.8},
            {"level": 2, "count": 7, "percentage": 38.9},
            {"level": 3, "count": 6, "percentage": 33.3}
        ],
        "directionDistribution": [
            {"direction": "E", "count": 8, "percentage": 44.4},
            {"direction": "N", "count": 5, "percentage": 27.8},
            {"direction": "U", "count": 5, "percentage": 27.8}
        ],
        "topAlertPoints": [
            {
                "pointCode": "PT001",
                "pointName": "监测点1号",
                "projectName": "朝阳区地铁监测",
                "alertCount": 5,
                "maxLevel": 1,
                "maxDisplacement": 15.5
            }
        ],
        "alerts": [
            {
                "alertId": "UDMDS-A-20260309001",
                "code": "DF-20260309-001",
                "time": 1709961600000,
                "level": 1,
                "direction": "E",
                "threshold": 20.0,
                "pointCode": "PT001",
                "pointName": "监测点1号",
                "projectName": "朝阳区地铁监测",
                "currentValue": 15.5,
                "trend": "increasing"
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳（毫秒） |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳（毫秒） |
| summary | Object | 是 | 告警汇总对象 |
| summary.totalCount | Integer | 是 | 告警总数 |
| summary.levelOneCount | Integer | 是 | 一级告警数 |
| summary.levelTwoCount | Integer | 是 | 二级告警数 |
| summary.levelThreeCount | Integer | 是 | 三级告警数 |
| summary.affectedProjects | Integer | 是 | 受影响工程数 |
| summary.affectedPoints | Integer | 是 | 受影响监测点数 |
| levelDistribution | Array | 是 | 级别分布数组 |
| levelDistribution[].level | Integer | 是 | 告警级别 |
| levelDistribution[].count | Integer | 是 | 告警数量 |
| levelDistribution[].percentage | Double | 是 | 占比（%） |
| directionDistribution | Array | 是 | 方向分布数组 |
| directionDistribution[].direction | String | 是 | 方向：E/N/U |
| directionDistribution[].count | Integer | 是 | 告警数量 |
| directionDistribution[].percentage | Double | 是 | 占比（%） |
| topAlertPoints | Array | 是 | 高频告警点数组 |
| topAlertPoints[].pointCode | String | 是 | 监测点编码 |
| topAlertPoints[].pointName | String | 是 | 监测点名称 |
| topAlertPoints[].projectName | String | 是 | 工程名称 |
| topAlertPoints[].alertCount | Integer | 是 | 告警数量 |
| topAlertPoints[].maxLevel | Integer | 是 | 最大告警级别 |
| topAlertPoints[].maxDisplacement | Double | 是 | 最大位移量（mm） |
| alerts | Array | 是 | 告警详情数组 |
| alerts[].alertId | String | 是 | 告警ID |
| alerts[].code | String | 是 | 告警编码 |
| alerts[].time | Long | 是 | 告警时间戳（毫秒） |
| alerts[].level | Integer | 是 | 告警级别 |
| alerts[].direction | String | 是 | 方向：E/N/U |
| alerts[].threshold | Double | 是 | 告警阈值 |
| alerts[].pointCode | String | 是 | 监测点编码 |
| alerts[].pointName | String | 是 | 监测点名称 |
| alerts[].projectName | String | 是 | 工程名称 |
| alerts[].currentValue | Double | 是 | 当前值 |
| alerts[].trend | String | 是 | 趋势：increasing/decreasing/stable |

3.3 GNSS干扰监测模块（UGSS）

3.3.1 模块概览

接口地址： GET /api/v1/ugss/overview

接口描述： 获取GNSS干扰监测模块的实时概览数据

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "snapshotTime": 1709961600000,
        "stations": {
            "total": 80,
            "online": 78,
            "offline": 2,
            "onlineRate": 97.5
        },
        "events": {
            "activeCount": 3,
            "todayCount": 5,
            "totalDuration": 18000,
            "avgDuration": 3600,
            "affectedStationCount": 12
        },
        "warnings": {
            "activeCount": 2,
            "todayCount": 3,
            "levelOneCount": 1,
            "levelTwoCount": 1,
            "levelThreeCount": 1
        },
        "signalQuality": {
            "avgCN0": 42.5,
            "minCN0": 32.5,
            "minCN0Station": "GS001",
            "frequencyDistribution": [
                {"frequency": 0, "frequencyName": "BDS B1C", "avgCN0": 43.5},
                {"frequency": 1, "frequencyName": "BDS B1I", "avgCN0": 42.8}
            ]
        },
        "dataQuality": {
            "completeness": 99.1,
            "anomalyFiltered": 8,
            "interpolated": 3
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| snapshotTime | Long | 是 | 快照时间戳（毫秒） |
| stations | Object | 是 | 基站统计对象 |
| stations.total | Integer | 是 | 基站总数 |
| stations.online | Integer | 是 | 在线基站数 |
| stations.offline | Integer | 是 | 离线基站数 |
| stations.onlineRate | Double | 是 | 基站在线率（%） |
| events | Object | 是 | 事件统计对象 |
| events.activeCount | Integer | 是 | 当前活跃事件数 |
| events.todayCount | Integer | 是 | 今日事件总数 |
| events.totalDuration | Long | 是 | 总持续时间（秒） |
| events.avgDuration | Long | 是 | 平均持续时间（秒） |
| events.affectedStationCount | Integer | 是 | 受影响基站数 |
| warnings | Object | 是 | 预警统计对象 |
| warnings.activeCount | Integer | 是 | 当前活跃预警数 |
| warnings.todayCount | Integer | 是 | 今日预警总数 |
| warnings.levelOneCount | Integer | 是 | 一级预警数 |
| warnings.levelTwoCount | Integer | 是 | 二级预警数 |
| warnings.levelThreeCount | Integer | 是 | 三级预警数 |
| signalQuality | Object | 是 | 信号质量对象 |
| signalQuality.avgCN0 | Double | 是 | 平均载噪比（dB-Hz） |
| signalQuality.minCN0 | Double | 是 | 最小载噪比（dB-Hz） |
| signalQuality.minCN0Station | String | 是 | 最小载噪比基站编码 |
| signalQuality.frequencyDistribution | Array | 是 | 频率分布数组 |
| signalQuality.frequencyDistribution[].frequency | Integer | 是 | 频率值 |
| signalQuality.frequencyDistribution[].frequencyName | String | 是 | 频率名称 |
| signalQuality.frequencyDistribution[].avgCN0 | Double | 是 | 平均载噪比（dB-Hz） |
| dataQuality | Object | 是 | 数据质量对象 |
| dataQuality.completeness | Double | 是 | 数据完整率（%） |
| dataQuality.anomalyFiltered | Integer | 是 | 过滤的异常值数量 |
| dataQuality.interpolated | Integer | 是 | 插值补全的数据点数 |

3.3.2 基站列表

接口地址： GET /api/v1/ugss/stations

接口描述： 获取GNSS基准站列表及当前状态

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pageNum | Integer | 否 | 页码，默认1 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页数量，默认20 |
| status | String | 否 | 站点状态：online/offline |
| regionCode | String | 否 | 区域编码 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "total": 80,
        "pageNum": 1,
        "pageSize": 20,
        "stations": [
            {
                "stationCode": "GS001",
                "stationName": "GNSS基准站1号",
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042,
                "altitude": 80.5,
                "regionCode": "110105",
                "regionName": "朝阳区",
                "status": "online",
                "lastUpdateTime": 1709961600000,
                "currentSignal": {
                    "avgCN0": 42.5,
                    "minCN0": 35.5,
                    "frequencyCN0": [
                        {"frequency": 0, "frequencyName": "BDS B1C", "cn0": 43.5},
                        {"frequency": 1, "frequencyName": "BDS B1I", "cn0": 42.8}
                    ]
                },
                "hasWarning": true,
                "warningLevel": 1,
                "affectedByEvent": true
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| total | Integer | 是 | 总记录数 |
| pageNum | Integer | 是 | 当前页码 |
| pageSize | Integer | 是 | 每页数量 |
| stations | Array | 是 | 基站数据数组 |
| stations[].stationCode | String | 是 | 基站编码 |
| stations[].stationName | String | 是 | 基站名称 |
| stations[].longitude | Double | 是 | 经度 |
| stations[].latitude | Double | 是 | 纬度 |
| stations[].altitude | Double | 是 | 海拔高度（m） |
| stations[].regionCode | String | 是 | 区域编码 |
| stations[].regionName | String | 是 | 区域名称 |
| stations[].status | String | 是 | 基站状态：online/offline |
| stations[].lastUpdateTime | Long | 是 | 最后更新时间戳（毫秒） |
| stations[].currentSignal | Object | 是 | 当前信号对象 |
| stations[].currentSignal.avgCN0 | Double | 是 | 平均载噪比（dB-Hz） |
| stations[].currentSignal.minCN0 | Double | 是 | 最小载噪比（dB-Hz） |
| stations[].currentSignal.frequencyCN0 | Array | 是 | 频率载噪比数组 |
| stations[].currentSignal.frequencyCN0[].frequency | Integer | 是 | 频率值 |
| stations[].currentSignal.frequencyCN0[].frequencyName | String | 是 | 频率名称 |
| stations[].currentSignal.frequencyCN0[].cn0 | Double | 是 | 载噪比（dB-Hz） |
| stations[].hasWarning | Boolean | 是 | 是否有预警 |
| stations[].warningLevel | Integer | 否 | 预警级别，有预警时必填 |
| stations[].affectedByEvent | Boolean | 是 | 是否受事件影响 |

3.3.3 单站实时数据

接口地址： GET /api/v1/ugss/stations/{code}/realtime

接口描述： 获取指定基站的实时信号质量数据

路径参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | String | 是 | 基站编码 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "stationCode": "GS001",
        "stationName": "GNSS基准站1号",
        "longitude": 116.4074,
        "latitude": 39.9042,
        "altitude": 80.5,
        "dataTime": 1709961600000,
        "signalData": {
            "avgCN0": 42.5,
            "frequencyCN0": [
                {"frequency": 0, "frequencyName": "BDS B1C", "cn0": 43.5},
                {"frequency": 1, "frequencyName": "BDS B1I", "cn0": 42.8},
                {"frequency": 2, "frequencyName": "BDS B2a", "cn0": 41.5},
                {"frequency": 3, "frequencyName": "GPS L1", "cn0": 44.2}
            ]
        },
        "warningStatus": {
            "hasWarning": true,
            "warnings": [
                {
                    "frequency": 0,
                    "frequencyName": "BDS B1C",
                    "level": 1,
                    "threshold": 35.0,
                    "currentValue": 32.5
                }
            ]
        },
        "eventStatus": {
            "isAffected": true,
            "activeEventCount": 1,
            "events": [
                {
                    "eventCode": "UGSS-E-20260309001",
                    "level": 1,
                    "startTime": 1709961600000
                }
            ]
        },
        "dataQuality": {
            "completeness": 100.0,
            "isInterpolated": false
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| stationCode | String | 是 | 基站编码 |
| stationName | String | 是 | 基站名称 |
| longitude | Double | 是 | 经度 |
| latitude | Double | 是 | 纬度 |
| altitude | Double | 是 | 海拔高度（m） |
| dataTime | Long | 是 | 数据时间戳（毫秒） |
| signalData | Object | 是 | 信号数据对象 |
| signalData.avgCN0 | Double | 是 | 平均载噪比（dB-Hz） |
| signalData.frequencyCN0 | Array | 是 | 频率载噪比数组 |
| signalData.frequencyCN0[].frequency | Integer | 是 | 频率值 |
| signalData.frequencyCN0[].frequencyName | String | 是 | 频率名称 |
| signalData.frequencyCN0[].cn0 | Double | 是 | 载噪比（dB-Hz） |
| warningStatus | Object | 是 | 预警状态对象 |
| warningStatus.hasWarning | Boolean | 是 | 是否有预警 |
| warningStatus.warnings | Array | 否 | 预警详情数组 |
| warningStatus.warnings[].frequency | Integer | 是 | 频率值 |
| warningStatus.warnings[].frequencyName | String | 是 | 频率名称 |
| warningStatus.warnings[].level | Integer | 是 | 预警级别 |
| warningStatus.warnings[].threshold | Double | 是 | 预警阈值 |
| warningStatus.warnings[].currentValue | Double | 是 | 当前值 |
| eventStatus | Object | 是 | 事件状态对象 |
| eventStatus.isAffected | Boolean | 是 | 是否受事件影响 |
| eventStatus.activeEventCount | Integer | 是 | 活跃事件数 |
| eventStatus.events | Array | 否 | 事件详情数组 |
| eventStatus.events[].eventCode | String | 是 | 事件编码 |
| eventStatus.events[].level | Integer | 是 | 事件级别 |
| eventStatus.events[].startTime | Long | 是 | 开始时间戳（毫秒） |
| dataQuality | Object | 是 | 数据质量对象 |
| dataQuality.completeness | Double | 是 | 数据完整率（%） |
| dataQuality.isInterpolated | Boolean | 是 | 是否经过插值补全 |

3.3.4 干扰事件列表

接口地址： GET /api/v1/ugss/events

接口描述： 获取GNSS干扰事件列表，支持时间范围和级别筛选

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pageNum | Integer | 否 | 页码，默认1 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页数量，默认20 |
| startTime | Long | 否 | 开始时间戳 |
| endTime | Long | 否 | 结束时间戳 |
| level | Integer | 否 | 事件级别筛选 |
| status | String | 否 | 事件状态：active/ended |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "total": 20,
        "pageNum": 1,
        "pageSize": 20,
        "events": [
            {
                "eventCode": "UGSS-E-20260309001",
                "startTime": 1709961600000,
                "endTime": null,
                "duration": 3600,
                "status": "active",
                "maxLevel": 1,
                "frequency": 0,
                "frequencyName": "BDS B1C",
                "affectedStationCount": 8,
                "rangeGeoJSON": "{\"type\":\"Polygon\",\"coordinates\":[[[116.3,39.9],[116.5,39.9],[116.5,40.0],[116.3,40.0],[116.3,39.9]]]}",
                "maxSeverityRangeGeoJSON": "{\"type\":\"Polygon\",\"coordinates\":[[[116.35,39.92],[116.4,39.92],[116.4,39.95],[116.35,39.95],[116.35,39.92]]]}"
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| total | Integer | 是 | 总记录数 |
| pageNum | Integer | 是 | 当前页码 |
| pageSize | Integer | 是 | 每页数量 |
| events | Array | 是 | 事件数据数组 |
| events[].eventCode | String | 是 | 事件编码 |
| events[].startTime | Long | 是 | 开始时间戳（毫秒） |
| events[].endTime | Long | 否 | 结束时间戳（毫秒），进行中为null |
| events[].duration | Long | 是 | 持续时间（秒） |
| events[].status | String | 是 | 事件状态：active/ended |
| events[].maxLevel | Integer | 是 | 最大级别 |
| events[].frequency | Integer | 是 | 受影响频率值 |
| events[].frequencyName | String | 是 | 受影响频率名称 |
| events[].affectedStationCount | Integer | 是 | 受影响基站数 |
| events[].rangeGeoJSON | String | 是 | 影响范围GeoJSON字符串 |
| events[].maxSeverityRangeGeoJSON | String | 是 | 最大严重程度范围GeoJSON字符串 |

3.3.5 频率统计

接口地址： GET /api/v1/ugss/statistics/frequency

接口描述： 获取按频率维度的干扰统计

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | Long | 否 | 开始时间戳，默认今日0点 |
| endTime | Long | 否 | 结束时间戳，默认当前时间 |
| interval | String | 否 | 时间粒度：5m/1h/1d，默认1h |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "interval": "1h",
        "startTime": 1709904000000,
        "endTime": 1709990400000,
        "timeSeries": {
            "timestamps": [1709904000000, 1709907600000],
            "frequencies": [
                {
                    "frequency": 0,
                    "frequencyName": "BDS B1C",
                    "avgCN0": [42.5, 41.2],
                    "minCN0": [35.5, 32.5],
                    "warningCount": [0, 2],
                    "eventCount": [0, 1]
                },
                {
                    "frequency": 1,
                    "frequencyName": "BDS B1I",
                    "avgCN0": [43.2, 42.8],
                    "minCN0": [38.5, 37.2],
                    "warningCount": [0, 0],
                    "eventCount": [0, 0]
                }
            ]
        },
        "summary": {
            "totalEvents": 5,
            "totalWarnings": 3,
            "frequencyWithMostEvents": {
                "frequency": 0,
                "frequencyName": "BDS B1C",
                "eventCount": 3
            },
            "frequencyWithLowestCN0": {
                "frequency": 0,
                "frequencyName": "BDS B1C",
                "minCN0": 32.5
            }
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| interval | String | 是 | 时间聚合粒度 |
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳（毫秒） |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳（毫秒） |
| timeSeries | Object | 是 | 时间序列数据对象 |
| timeSeries.timestamps | Array | 是 | 时间戳数组 |
| timeSeries.frequencies | Array | 是 | 频率数据数组 |
| timeSeries.frequencies[].frequency | Integer | 是 | 频率值 |
| timeSeries.frequencies[].frequencyName | String | 是 | 频率名称 |
| timeSeries.frequencies[].avgCN0 | Array | 是 | 平均载噪比数组（dB-Hz） |
| timeSeries.frequencies[].minCN0 | Array | 是 | 最小载噪比数组（dB-Hz） |
| timeSeries.frequencies[].warningCount | Array | 是 | 预警数量数组 |
| timeSeries.frequencies[].eventCount | Array | 是 | 事件数量数组 |
| summary | Object | 是 | 统计汇总对象 |
| summary.totalEvents | Integer | 是 | 事件总数 |
| summary.totalWarnings | Integer | 是 | 预警总数 |
| summary.frequencyWithMostEvents | Object | 是 | 事件最多的频率 |
| summary.frequencyWithMostEvents.frequency | Integer | 是 | 频率值 |
| summary.frequencyWithMostEvents.frequencyName | String | 是 | 频率名称 |
| summary.frequencyWithMostEvents.eventCount | Integer | 是 | 事件数量 |
| summary.frequencyWithLowestCN0 | Object | 是 | 载噪比最低的频率 |
| summary.frequencyWithLowestCN0.frequency | Integer | 是 | 频率值 |
| summary.frequencyWithLowestCN0.frequencyName | String | 是 | 频率名称 |
| summary.frequencyWithLowestCN0.minCN0 | Double | 是 | 最小载噪比（dB-Hz） |

3.3.6 预警汇总

接口地址： GET /api/v1/ugss/warnings/summary

接口描述： 获取GNSS干扰预警汇总统计

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | Long | 否 | 开始时间戳 |
| endTime | Long | 否 | 结束时间戳 |
| level | Integer | 否 | 预警级别筛选 |
| frequency | Integer | 否 | 频率类型筛选 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "startTime": 1709904000000,
        "endTime": 1709990400000,
        "summary": {
            "totalCount": 3,
            "levelOneCount": 1,
            "levelTwoCount": 1,
            "levelThreeCount": 1,
            "affectedStationCount": 8,
            "frequencyTypes": [0, 1]
        },
        "levelDistribution": [
            {"level": 1, "count": 1, "percentage": 33.3},
            {"level": 2, "count": 1, "percentage": 33.3},
            {"level": 3, "count": 1, "percentage": 33.3}
        ],
        "frequencyDistribution": [
            {"frequency": 0, "frequencyName": "BDS B1C", "count": 2},
            {"frequency": 1, "frequencyName": "BDS B1I", "count": 1}
        ],
        "warnings": [
            {
                "warningId": "UGSS-W-20260309001",
                "code": "GNSS-20260309-001",
                "time": 1709961600000,
                "level": 1,
                "frequency": 0,
                "frequencyName": "BDS B1C",
                "threshold": 35.0,
                "stationCount": 5,
                "minCN0": 32.5,
                "minCN0Station": "GS001"
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳（毫秒） |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳（毫秒） |
| summary | Object | 是 | 预警汇总对象 |
| summary.totalCount | Integer | 是 | 预警总数 |
| summary.levelOneCount | Integer | 是 | 一级预警数 |
| summary.levelTwoCount | Integer | 是 | 二级预警数 |
| summary.levelThreeCount | Integer | 是 | 三级预警数 |
| summary.affectedStationCount | Integer | 是 | 受影响基站数 |
| summary.frequencyTypes | Array | 是 | 受影响频率类型数组 |
| levelDistribution | Array | 是 | 级别分布数组 |
| levelDistribution[].level | Integer | 是 | 预警级别 |
| levelDistribution[].count | Integer | 是 | 预警数量 |
| levelDistribution[].percentage | Double | 是 | 占比（%） |
| frequencyDistribution | Array | 是 | 频率分布数组 |
| frequencyDistribution[].frequency | Integer | 是 | 频率值 |
| frequencyDistribution[].frequencyName | String | 是 | 频率名称 |
| frequencyDistribution[].count | Integer | 是 | 预警数量 |
| warnings | Array | 是 | 预警详情数组 |
| warnings[].warningId | String | 是 | 预警ID |
| warnings[].code | String | 是 | 预警编码 |
| warnings[].time | Long | 是 | 预警时间戳（毫秒） |
| warnings[].level | Integer | 是 | 预警级别 |
| warnings[].frequency | Integer | 是 | 频率值 |
| warnings[].frequencyName | String | 是 | 频率名称 |
| warnings[].threshold | Double | 是 | 预警阈值 |
| warnings[].stationCount | Integer | 是 | 受影响基站数 |
| warnings[].minCN0 | Double | 是 | 最小载噪比（dB-Hz） |
| warnings[].minCN0Station | String | 是 | 最小载噪比基站编码 |

3.4 沉降态势感知模块（UPSS）

3.4.1 模块概览

接口地址： GET /api/v1/upss/overview

接口描述： 获取沉降态势感知模块的概览数据

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "latestIssue": "20221220",
        "issueDate": "2022-12-20",
        "points": {
            "total": 10000,
            "warningPoints": 300,
            "warningRate": 3.0
        },
        "subsidence": {
            "maxSubsidence": 125.5,
            "maxSubsidencePoint": {
                "pointCode": "UPSS-PT-001",
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042
            },
            "avgSubsidence": 25.5,
            "rapidChangePoints": 50
        },
        "distribution": {
            "range0to20": {"count": 8500, "percentage": 85.0},
            "range20to50": {"count": 1200, "percentage": 12.0},
            "range50to100": {"count": 250, "percentage": 2.5},
            "rangeAbove100": {"count": 50, "percentage": 0.5}
        },
        "dataQuality": {
            "completeness": 100.0,
            "interpolated": 15,
            "verified": 10000
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| latestIssue | String | 是 | 最新期次编码 |
| issueDate | String | 是 | 期次日期 |
| points | Object | 是 | 监测点统计对象 |
| points.total | Integer | 是 | 总点数 |
| points.warningPoints | Integer | 是 | 预警点数 |
| points.warningRate | Double | 是 | 预警点比例（%） |
| subsidence | Object | 是 | 沉降统计对象 |
| subsidence.maxSubsidence | Double | 是 | 最大沉降量（mm） |
| subsidence.maxSubsidencePoint | Object | 是 | 最大沉降点信息 |
| subsidence.maxSubsidencePoint.pointCode | String | 是 | 监测点编码 |
| subsidence.maxSubsidencePoint.longitude | Double | 是 | 经度 |
| subsidence.maxSubsidencePoint.latitude | Double | 是 | 纬度 |
| subsidence.avgSubsidence | Double | 是 | 平均沉降量（mm） |
| subsidence.rapidChangePoints | Integer | 是 | 快速变化点数 |
| distribution | Object | 是 | 沉降分布对象 |
| distribution.range0to20 | Object | 是 | 0-20mm区间 |
| distribution.range0to20.count | Integer | 是 | 点数 |
| distribution.range0to20.percentage | Double | 是 | 占比（%） |
| distribution.range20to50 | Object | 是 | 20-50mm区间 |
| distribution.range20to50.count | Integer | 是 | 点数 |
| distribution.range20to50.percentage | Double | 是 | 占比（%） |
| distribution.range50to100 | Object | 是 | 50-100mm区间 |
| distribution.range50to100.count | Integer | 是 | 点数 |
| distribution.range50to100.percentage | Double | 是 | 占比（%） |
| distribution.rangeAbove100 | Object | 是 | >100mm区间 |
| distribution.rangeAbove100.count | Integer | 是 | 点数 |
| distribution.rangeAbove100.percentage | Double | 是 | 占比（%） |
| dataQuality | Object | 是 | 数据质量对象 |
| dataQuality.completeness | Double | 是 | 数据完整率（%） |
| dataQuality.interpolated | Integer | 是 | 插值补全数量 |
| dataQuality.verified | Integer | 是 | 验证通过数量 |

3.4.2 沉降期列表

接口地址： GET /api/v1/upss/periods

接口描述： 获取沉降期次列表

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pageNum | Integer | 否 | 页码，默认1 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页数量，默认20 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "total": 50,
        "pageNum": 1,
        "pageSize": 20,
        "periods": [
            {
                "issue": "20221220",
                "issueDate": "2022-12-20",
                "prevIssue": "20221210",
                "daysInterval": 10,
                "totalPoints": 10000,
                "warningPoints": 300,
                "maxSubsidence": 125.5,
                "avgSubsidence": 25.5
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| total | Integer | 是 | 总记录数 |
| pageNum | Integer | 是 | 当前页码 |
| pageSize | Integer | 是 | 每页数量 |
| periods | Array | 是 | 期次数据数组 |
| periods[].issue | String | 是 | 期次编码 |
| periods[].issueDate | String | 是 | 期次日期 |
| periods[].prevIssue | String | 是 | 前期期次编码 |
| periods[].daysInterval | Integer | 是 | 与前期间隔天数 |
| periods[].totalPoints | Integer | 是 | 总点数 |
| periods[].warningPoints | Integer | 是 | 预警点数 |
| periods[].maxSubsidence | Double | 是 | 最大沉降量（mm） |
| periods[].avgSubsidence | Double | 是 | 平均沉降量（mm） |

3.4.3 期次汇总

接口地址： GET /api/v1/upss/periods/{issue}/summary

接口描述： 获取指定期次的沉降汇总统计

路径参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| issue | String | 是 | 期次编码，格式：yyyyMMdd |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "issue": "20221220",
        "issueDate": "2022-12-20",
        "prevIssue": "20221210",
        "daysInterval": 10,
        "points": {
            "total": 10000,
            "measured": 10000,
            "completeness": 100.0
        },
        "subsidenceStats": {
            "max": 125.5,
            "min": 0.5,
            "avg": 25.5,
            "stdDev": 18.2
        },
        "distribution": [
            {"range": "0-20mm", "count": 8500, "percentage": 85.0},
            {"range": "20-50mm", "count": 1200, "percentage": 12.0},
            {"range": "50-100mm", "count": 250, "percentage": 2.5},
            {"range": ">100mm", "count": 50, "percentage": 0.5}
        ],
        "topPoints": [
            {
                "rank": 1,
                "pointCode": "UPSS-PT-001",
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042,
                "subsidence": 125.5,
                "rate": 25.5
            }
        ],
        "rapidChangePoints": {
            "threshold": 50,
            "count": 50,
            "points": [
                {
                    "pointCode": "UPSS-PT-001",
                    "longitude": 116.4074,
                    "latitude": 39.9042,
                    "subsidence": 125.5,
                    "rate": 25.5
                }
            ]
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| issue | String | 是 | 期次编码 |
| issueDate | String | 是 | 期次日期 |
| prevIssue | String | 是 | 前期期次编码 |
| daysInterval | Integer | 是 | 与前期间隔天数 |
| points | Object | 是 | 监测点统计对象 |
| points.total | Integer | 是 | 总点数 |
| points.measured | Integer | 是 | 测量点数 |
| points.completeness | Double | 是 | 完整率（%） |
| subsidenceStats | Object | 是 | 沉降统计对象 |
| subsidenceStats.max | Double | 是 | 最大沉降量（mm） |
| subsidenceStats.min | Double | 是 | 最小沉降量（mm） |
| subsidenceStats.avg | Double | 是 | 平均沉降量（mm） |
| subsidenceStats.stdDev | Double | 是 | 标准差 |
| distribution | Array | 是 | 沉降分布数组 |
| distribution[].range | String | 是 | 区间标识 |
| distribution[].count | Integer | 是 | 点数 |
| distribution[].percentage | Double | 是 | 占比（%） |
| topPoints | Array | 是 | 沉降量前N点数组 |
| topPoints[].rank | Integer | 是 | 排名 |
| topPoints[].pointCode | String | 是 | 监测点编码 |
| topPoints[].longitude | Double | 是 | 经度 |
| topPoints[].latitude | Double | 是 | 纬度 |
| topPoints[].subsidence | Double | 是 | 沉降量（mm） |
| topPoints[].rate | Double | 是 | 沉降速率（mm/期） |
| rapidChangePoints | Object | 是 | 快速变化点对象 |
| rapidChangePoints.threshold | Double | 是 | 阈值（mm） |
| rapidChangePoints.count | Integer | 是 | 快速变化点数 |
| rapidChangePoints.points | Array | 是 | 快速变化点数组 |
| rapidChangePoints.points[].pointCode | String | 是 | 监测点编码 |
| rapidChangePoints.points[].longitude | Double | 是 | 经度 |
| rapidChangePoints.points[].latitude | Double | 是 | 纬度 |
| rapidChangePoints.points[].subsidence | Double | 是 | 沉降量（mm） |
| rapidChangePoints.points[].rate | Double | 是 | 沉降速率（mm/期） |

3.4.4 单点沉降历史

接口地址： GET /api/v1/upss/points/{code}/history

接口描述： 获取指定点的沉降历史趋势

路径参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | String | 是 | 监测点编码 |

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startIssue | String | 否 | 起始期次 |
| endIssue | String | 否 | 结束期次 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "pointCode": "UPSS-PT-001",
        "longitude": 116.4074,
        "latitude": 39.9042,
        "timeSeries": {
            "issues": ["20221120", "20221130", "20221210", "20221220"],
            "dates": ["2022-11-20", "2022-11-30", "2022-12-10", "2022-12-20"],
            "subsidence": [50.0, 75.0, 100.0, 125.5],
            "rate": [12.5, 25.0, 25.0, 25.5],
            "cumulative": [50.0, 75.0, 100.0, 125.5]
        },
        "statistics": {
            "totalSubsidence": 125.5,
            "avgRate": 22.0,
            "maxRate": 25.5,
            "acceleration": 0.5
        },
        "trendAnalysis": {
            "trend": "accelerating",
            "confidence": 0.95
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pointCode | String | 是 | 监测点编码 |
| longitude | Double | 是 | 经度 |
| latitude | Double | 是 | 纬度 |
| timeSeries | Object | 是 | 时间序列数据对象 |
| timeSeries.issues | Array | 是 | 期次编码数组 |
| timeSeries.dates | Array | 是 | 日期数组 |
| timeSeries.subsidence | Array | 是 | 沉降量数组（mm） |
| timeSeries.rate | Array | 是 | 沉降速率数组（mm/期） |
| timeSeries.cumulative | Array | 是 | 累计沉降量数组（mm） |
| statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| statistics.totalSubsidence | Double | 是 | 总沉降量（mm） |
| statistics.avgRate | Double | 是 | 平均速率（mm/期） |
| statistics.maxRate | Double | 是 | 最大速率（mm/期） |
| statistics.acceleration | Double | 是 | 加速度（mm/期²） |
| trendAnalysis | Object | 是 | 趋势分析对象 |
| trendAnalysis.trend | String | 是 | 趋势：accelerating/decelerating/stable |
| trendAnalysis.confidence | Double | 是 | 置信度 |

3.4.5 沉降地图（热力图）

接口地址： GET /api/v1/upss/statistics/regional

接口描述： 获取按行政区划聚合的沉降统计数据

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| issue | String | 是 | 期次编码 |
| dimension | String | 否 | 空间维度：admin(区)/grid(网格)，默认admin |
| regionCode | String | 否 | 指定区域编码 |
| minLng | Double | 否 | 屏幕显示区域左上角经度（与minLat配合使用） |
| minLat | Double | 否 | 屏幕显示区域左上角纬度（与minLng配合使用） |
| maxLng | Double | 否 | 屏幕显示区域右下角经度（与maxLat配合使用） |
| maxLat | Double | 否 | 屏幕显示区域右下角纬度（与maxLng配合使用） |
| pageNum | Integer | 否 | 页码，默认1，仅当dataType=points时有效 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页数量，默认1000，仅当dataType=points时有效 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "issue": "20221220",
        "dimension": "admin",
        "regionCode": "110105",
        "regionName": "朝阳区",
        "dataType": "points",
        "total": 2000,
        "pageNum": 1,
        "pageSize": 1000,
        "points": [
            {
                "pointCode": "100001",
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042,
                "precision": 3,
                "subsidence": 125.5,
                "timestamp": 1709961600000
            },
            {
                "pointCode": "100002",
                "longitude": 116.4174,
                "latitude": 39.9142,
                "precision": 3,
                "subsidence": 85.5,
                "timestamp": 1709961600000
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段路径 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| dataType | String | 是 | 数据类型标识，固定值”points” |
| issue | String | 是 | 期次编码 |
| dimension | String | 是 | 空间聚合维度 |
| regionCode | String | 是 | 区域编码 |
| regionName | String | 是 | 区域名称 |
| total | Integer | 是 | 总点数 |
| pageNum | Integer | 是 | 当前页码 |
| pageSize | Integer | 是 | 每页数量 |
| points | Array | 是 | 监测点数据数组 |
| points[].pointCode | String | 是 | 监测点唯一标识ID |
| points[].longitude | Double | 是 | 经度（WGS84） |
| points[].latitude | Double | 是 | 纬度（WGS84） |
| points[].precision | Double | 是 | 精度（度） |
| points[].subsidence | Double | 是 | 沉降量（mm），热力图数值字段 |
| points[].timestamp | Long | 是 | 测量时间戳（毫秒） |

3.4.6 沉降速率

接口地址： GET /api/v1/upss/statistics/gridRate

接口描述： 获取指定区域内按规则网格计算的沉降速率或沉降速率梯度统计数据

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| issue | String | 是 | 期次编码 |
| minLng | Double | 否 | 屏幕显示区域左上角经度（与minLat配合使用） |
| minLat | Double | 否 | 屏幕显示区域左上角纬度（与minLng配合使用） |
| maxLng | Double | 否 | 屏幕显示区域右下角经度（与maxLat配合使用） |
| maxLat | Double | 否 | 屏幕显示区域右下角纬度（与maxLng配合使用） |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "issue": "20221220",
        "gridBounds": {
            "leftLon": 116.0,
            "topLat": 40.0,
            "rightLon": 117.0,
            "bottomLat": 39.0,
            "precision": 0.01,
            "hNum": 100,
            "vNum": 100
        },
        "points": [
            {
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042,
                "precision": 3,
                "value": 25.5
            },
            {
                "longitude": 116.4174,
                "latitude": 39.9142,
                "precision": 3,
                "value": 18.5
            }
        ],
        "statistics": {
            "maxValue": 50.0,
            "minValue": 0.5,
            "avgValue": 15.2,
            "stdDev": 10.3
        },
        "distribution": [
            {"range": "0-10", "count": 5000, "percentage": 50.0},
            {"range": "10-20", "count": 3000, "percentage": 30.0},
            {"range": "20-30", "count": 1500, "percentage": 15.0},
            {"range": ">30", "count": 500, "percentage": 5.0}
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段路径 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| issue | String | 是 | 期次编码 |
| gridBounds | Object | 是 | 网格边界对象 |
| gridBounds.leftLon | Double | 是 | 左边界经度 |
| gridBounds.topLat | Double | 是 | 上边界纬度 |
| gridBounds.rightLon | Double | 是 | 右边界经度（计算值：leftLon + precision*hNum） |
| gridBounds.bottomLat | Double | 是 | 下边界纬度（计算值：topLat - precision*vNum） |
| gridBounds.precision | Double | 是 | 网格精度 |
| gridBounds.hNum | Integer | 是 | 水平点数 |
| gridBounds.vNum | Integer | 是 | 垂直点数 |
| points | Array | 是 | 网格点数据数组 |
| points[].longitude | Double | 是 | 经度（WGS84）按精度，为所在网格中心点坐标 |
| points[].latitude | Double | 是 | 纬度（WGS84）按精度，为所在网格中心点坐标 |
| points[].precision | Double | 是 | 精度（度） |
| points[].value | Double | 是 | 数值（rate时为mm/期，gradient时为mm/期²） |
| statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| statistics.maxValue | Double | 是 | 最大值 |
| statistics.minValue | Double | 是 | 最小值 |
| statistics.avgValue | Double | 是 | 平均值 |
| statistics.stdDev | Double | 是 | 标准差 |
| distribution | Array | 是 | 数值分布数组 |
| distribution[].range | String | 是 | 区间标识 |
| distribution[].count | Integer | 是 | 点数 |
| distribution[].percentage | Double | 是 | 占比（%） |

3.4.7 沉降速率梯度

接口地址： GET /api/v1/upss/statistics/gridGradient

接口描述： 获取指定区域内按规则网格计算的沉降速率或沉降速率梯度统计数据

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| issue | String | 是 | 期次编码 |
| minLng | Double | 否 | 屏幕显示区域左上角经度（与minLat配合使用） |
| minLat | Double | 否 | 屏幕显示区域左上角纬度（与minLng配合使用） |
| maxLng | Double | 否 | 屏幕显示区域右下角经度（与maxLat配合使用） |
| maxLat | Double | 否 | 屏幕显示区域右下角纬度（与maxLng配合使用） |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "issue": "20221220",
        "gridBounds": {
            "leftLon": 116.0,
            "topLat": 40.0,
            "rightLon": 117.0,
            "bottomLat": 39.0,
            "precision": 0.01,
            "hNum": 100,
            "vNum": 100
        },
        "points": [
            {
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042,
                "precision": 3,
                "value": 25.5
            },
            {
                "longitude": 116.4174,
                "latitude": 39.9142,
                "precision": 3,
                "value": 18.5
            }
        ],
        "statistics": {
            "maxValue": 50.0,
            "minValue": 0.5,
            "avgValue": 15.2,
            "stdDev": 10.3
        },
        "distribution": [
            {"range": "0-10", "count": 5000, "percentage": 50.0},
            {"range": "10-20", "count": 3000, "percentage": 30.0},
            {"range": "20-30", "count": 1500, "percentage": 15.0},
            {"range": ">30", "count": 500, "percentage": 5.0}
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段路径 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| issue | String | 是 | 期次编码 |
| gridBounds | Object | 是 | 网格边界对象 |
| gridBounds.leftLon | Double | 是 | 左边界经度 |
| gridBounds.topLat | Double | 是 | 上边界纬度 |
| gridBounds.rightLon | Double | 是 | 右边界经度（计算值：leftLon + precision*hNum） |
| gridBounds.bottomLat | Double | 是 | 下边界纬度（计算值：topLat - precision*vNum） |
| gridBounds.precision | Double | 是 | 网格精度 |
| gridBounds.hNum | Integer | 是 | 水平点数 |
| gridBounds.vNum | Integer | 是 | 垂直点数 |
| points | Array | 是 | 网格点数据数组 |
| points[].longitude | Double | 是 | 经度（WGS84）按精度，为所在网格中心点坐标 |
| points[].latitude | Double | 是 | 纬度（WGS84）按精度，为所在网格中心点坐标 |
| points[].precision | Double | 是 | 精度（度） |
| points[].value | Double | 是 | 数值（rate时为mm/期，gradient时为mm/期²） |
| statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| statistics.maxValue | Double | 是 | 最大值 |
| statistics.minValue | Double | 是 | 最小值 |
| statistics.avgValue | Double | 是 | 平均值 |
| statistics.stdDev | Double | 是 | 标准差 |
| distribution | Array | 是 | 数值分布数组 |
| distribution[].range | String | 是 | 区间标识 |
| distribution[].count | Integer | 是 | 点数 |
| distribution[].percentage | Double | 是 | 占比（%） |

3.4.8 预警信息

接口地址： GET /api/v1/upss/visualization/warning/issue

接口描述： 获取指定期的沉降预警信息，包括时间、区域、位置和级别

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| issue | String | 是 | 期次编码 |
| startTime | Long | 否 | 起始时间（毫秒时间戳） |
| endTime | Long | 否 | 截止时间（毫秒时间戳） |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "issue": "20221220",
        "issueDate": "2022-12-20",
        "warnings": [
            {
                "pointCode": "UPSS-PT-001",
                "time": 1671523200000,
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042,
                "level": 1,
                "subsidence": 125.5,
                "rate": 25.5,
                "regionName": "朝阳区"
            },
            {
                "pointCode": "UPSS-PT-002",
                "time": 1671523200000,
                "longitude": 116.4174,
                "latitude": 39.9142,
                "level": 2,
                "subsidence": 85.5,
                "rate": 18.5,
                "regionName": "朝阳区"
            }
        ],
        "summary": {
            "total": 300,
            "levelOneCount": 50,
            "levelTwoCount": 100,
            "levelThreeCount": 150
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| issue | String | 是 | 期次编码 |
| issueDate | String | 是 | 期次日期 |
| warnings | Array | 是 | 预警数据数组 |
| warnings[].time | Long | 是 | 预警时间（毫秒时间戳） |
| warnings[].pointCode | String | 是 | 监测点编码 |
| warnings[].longitude | Double | 是 | 经度 |
| warnings[].latitude | Double | 是 | 纬度 |
| warnings[].level | Integer | 是 | 预警级别 |
| warnings[].subsidence | Double | 是 | 沉降量（mm） |
| warnings[].rate | Double | 是 | 沉降速率（mm/期） |
| warnings[].regionName | String | 是 | 区域名称 |
| summary | Object | 是 | 预警汇总对象 |
| summary.total | Integer | 是 | 预警总数 |
| summary.levelOneCount | Integer | 是 | 一级预警数 |
| summary.levelTwoCount | Integer | 是 | 二级预警数 |
| summary.levelThreeCount | Integer | 是 | 三级预警数 |

3.4.9 沉降态势统计

接口地址： GET /api/v1/upss/visualization/statistics/issue

接口描述： 获取指定期次的沉降态势统计，包括不同区间结果的所占比例统计

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| issue | String | 是 | 期次编码 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "issue": "20221220",
        "issueDate": "2022-12-20",
        "intervalStats": [
            {
                "range": "0-20mm",
                "count": 8500,
                "percentage": 85.0
            },
            {
                "range": "20-50mm",
                "count": 1200,
                "percentage": 12.0
            },
            {
                "range": "50-100mm",
                "count": 250,
                "percentage": 2.5
            },
            {
                "range": ">100mm",
                "count": 50,
                "percentage": 0.5
            }
        ],
        "statistics": {
            "totalPoints": 10000,
            "measuredPoints": 10000,
            "completeness": 100.0,
            "maxSubsidence": 125.5,
            "minSubsidence": 0.5,
            "avgSubsidence": 25.5
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| issue | String | 是 | 期次编码 |
| issueDate | String | 是 | 期次日期 |
| intervalStats | Array | 是 | 区间统计数组 |
| intervalStats[].range | String | 是 | 区间标识 |
| intervalStats[].count | Integer | 是 | 点数 |
| intervalStats[].percentage | Double | 是 | 占比（%） |
| statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| statistics.totalPoints | Integer | 是 | 总点数 |
| statistics.measuredPoints | Integer | 是 | 测量点数 |
| statistics.completeness | Double | 是 | 完整率（%） |
| statistics.maxSubsidence | Double | 是 | 最大沉降量（mm） |
| statistics.minSubsidence | Double | 是 | 最小沉降量（mm） |
| statistics.avgSubsidence | Double | 是 | 平均沉降量（mm） |

3.4.10 最大沉降点时序统计

接口地址： GET /api/v1/upss/visualization/max-subsidence/timeseries

接口描述： 获取最大沉降点在该时间跨度内每一年的沉降量时序结果

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startIssue | String | 是 | 起始期次 |
| endIssue | String | 是 | 结束期次 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "pointInfo": {
            "pointCode": "UPSS-PT-001",
            "longitude": 116.4074,
            "latitude": 39.9042,
            "regionName": "朝阳区"
        },
        "timeSeries": {
            "issues": ["20201220", "20211220", "20221220"],
            "dates": ["2020-12-20", "2021-12-20", "2022-12-20"],
            "subsidence": [50.0, 85.0, 125.5],
            "rate": [12.5, 17.5, 40.5]
        },
        "statistics": {
            "totalSubsidence": 125.5,
            "avgRate": 23.5,
            "maxRate": 40.5,
            "trend": "accelerating"
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pointInfo | Object | 是 | 监测点信息对象 |
| pointInfo.pointCode | String | 是 | 监测点编码 |
| pointInfo.longitude | Double | 是 | 经度 |
| pointInfo.latitude | Double | 是 | 纬度 |
| pointInfo.regionName | String | 是 | 区域名称 |
| timeSeries | Object | 是 | 时间序列数据对象 |
| timeSeries.issues | Array | 是 | 期次编码数组 |
| timeSeries.dates | Array | 是 | 日期数组 |
| timeSeries.subsidence | Array | 是 | 沉降量数组（mm） |
| timeSeries.rate | Array | 是 | 沉降速率数组（mm/期） |
| statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| statistics.totalSubsidence | Double | 是 | 总沉降量（mm） |
| statistics.avgRate | Double | 是 | 平均速率（mm/期） |
| statistics.maxRate | Double | 是 | 最大速率（mm/期） |
| statistics.trend | String | 是 | 趋势：accelerating/decelerating/stable |

3.4.11 前五沉降梯度值位置统计

接口地址： GET /api/v1/upss/visualization/top-gradient

接口描述： 获取指定时间范围内沉降梯度值前五的监测点位置统计（支持单期次或多期次查询）

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startIssue | String | 是 | 起始期次 |
| endIssue | String | 是 | 结束期次 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "startIssue": "20221210",
        "endIssue": "20221220",
        "topPoints": [
            {
                "rank": 1,
                "pointCode": "UPSS-PT-001",
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042,
                "gradient": 45.5,
                "subsidence": 125.5,
                "rate": 25.5,
                "regionName": "朝阳区"
            },
            {
                "rank": 2,
                "pointCode": "UPSS-PT-002",
                "longitude": 116.4174,
                "latitude": 39.9142,
                "gradient": 38.2,
                "subsidence": 98.5,
                "rate": 22.0,
                "regionName": "朝阳区"
            },
            {
                "rank": 3,
                "pointCode": "UPSS-PT-003",
                "longitude": 116.4274,
                "latitude": 39.9242,
                "gradient": 32.8,
                "subsidence": 85.3,
                "rate": 18.5,
                "regionName": "海淀区"
            },
            {
                "rank": 4,
                "pointCode": "UPSS-PT-004",
                "longitude": 116.4374,
                "latitude": 39.9342,
                "gradient": 28.5,
                "subsidence": 72.0,
                "rate": 15.2,
                "regionName": "海淀区"
            },
            {
                "rank": 5,
                "pointCode": "UPSS-PT-005",
                "longitude": 116.4474,
                "latitude": 39.9442,
                "gradient": 25.0,
                "subsidence": 65.8,
                "rate": 12.8,
                "regionName": "西城区"
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startIssue | String | 是 | 起始期次 |
| endIssue | String | 是 | 结束期次 |
| topPoints | Array | 是 | 前五监测点数据数组 |
| topPoints[].rank | Integer | 是 | 排名 |
| topPoints[].pointCode | String | 是 | 监测点编码 |
| topPoints[].longitude | Double | 是 | 经度 |
| topPoints[].latitude | Double | 是 | 纬度 |
| topPoints[].gradient | Double | 是 | 沉降梯度值（mm/期²） |
| topPoints[].subsidence | Double | 是 | 沉降量（mm） |
| topPoints[].rate | Double | 是 | 沉降速率（mm/期） |
| topPoints[].regionName | String | 是 | 区域名称 |

3.5 走航甲烷检测模块（UNGA）

3.5.1 模块概览

接口地址： GET /api/v1/unga/overview

接口描述： 获取走航甲烷检测模块的概览数据

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| minLng | Double | 否 | 最小经度（视图边界） |
| maxLng | Double | 否 | 最大经度（视图边界） |
| minLat | Double | 否 | 最小纬度（视图边界） |
| maxLat | Double | 否 | 最大纬度（视图边界） |

视图区域筛选说明： 当提供视图边界时，tasks、warnings、detectionQuality 中的统计仅计算指定区域内的数据。

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "snapshotTime": 1709961600000,
        "devices": {
            "total": 15,
            "online": 12,
            "offline": 3,
            "onlineRate": 80.0
        },
        "tasks": {
            "total": 50,
            "pending": 5,
            "inProgress": 3,
            "completed": 42,
            "todayMileage": 235.5
        },
        "warnings": {
            "activeCount": 8,
            "todayCount": 12,
            "levelOneCount": 3,
            "levelTwoCount": 5,
            "levelThreeCount": 4,
            "suspectedLeaks": 8,
            "confirmedLeaks": 3
        },
        "detectionQuality": {
            "completeness": 95.0,
            "coverageArea": 45.5,
            "avgGasConcentration": 25.5,
            "maxGasConcentration": 155.2
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| snapshotTime | Long | 是 | 快照时间戳（毫秒） |
| devices | Object | 是 | 设备统计对象 |
| devices.total | Integer | 是 | 设备总数 |
| devices.online | Integer | 是 | 在线设备数 |
| devices.offline | Integer | 是 | 离线设备数 |
| devices.onlineRate | Double | 是 | 设备在线率（%） |
| tasks | Object | 是 | 任务统计对象 |
| tasks.total | Integer | 是 | 任务总数 |
| tasks.pending | Integer | 是 | 待执行任务数 |
| tasks.inProgress | Integer | 是 | 进行中任务数 |
| tasks.completed | Integer | 是 | 已完成任务数 |
| tasks.todayMileage | Double | 是 | 今日行驶里程（km） |
| warnings | Object | 是 | 预警统计对象 |
| warnings.activeCount | Integer | 是 | 当前活跃预警数 |
| warnings.todayCount | Integer | 是 | 今日预警总数 |
| warnings.levelOneCount | Integer | 是 | 一级预警数 |
| warnings.levelTwoCount | Integer | 是 | 二级预警数 |
| warnings.levelThreeCount | Integer | 是 | 三级预警数 |
| warnings.suspectedLeaks | Integer | 是 | 疑似泄露数 |
| warnings.confirmedLeaks | Integer | 是 | 确认泄露数 |
| detectionQuality | Object | 是 | 检测质量对象 |
| detectionQuality.completeness | Double | 是 | 数据完整率（%） |
| detectionQuality.coverageArea | Double | 是 | 覆盖面积（km²） |
| detectionQuality.avgGasConcentration | Double | 是 | 平均气体浓度（ppm） |
| detectionQuality.maxGasConcentration | Double | 是 | 最大气体浓度（ppm） |

3.5.2 检测任务列表

接口地址： GET /api/v1/unga/tasks

接口描述： 获取走航检测任务列表及状态，支持分页

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pageNum | Integer | 否 | 页码，默认1 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页数量，默认20 |
| taskId | String | 否 | 任务ID筛选 |
| status | String | 否 | 任务状态：pending/inProgress/completed |
| regionCode | String | 否 | 区域编码 |
| minLng | Double | 否 | 最小经度（视图边界） |
| maxLng | Double | 否 | 最大经度（视图边界） |
| minLat | Double | 否 | 最小纬度（视图边界） |
| maxLat | Double | 否 | 最大纬度（视图边界） |

视图区域筛选说明： 当请求参数包含 minLng/maxLng/minLat/maxLat 时，接口仅返回指定经纬度边界框内的数据。四个参数需同时提供才生效。

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "total": 50,
        "pageNum": 1,
        "pageSize": 20,
        "tasks": [
            {
                "taskId": "TASK001",
                "taskName": "朝阳区燃气管网检测",
                "regionCode": "110105",
                "regionName": "朝阳区",
                "status": "completed",
                "startTime": 1709961600000,
                "endTime": 1709972400000,
                "mileage": 15.5,
                "duration": 3.0,
                "suspectedLeakCount": 2,
                "confirmedLeakCount": 1,
                "maxGasConcentration": 155.2,
                "avgGasConcentration": 25.5,
                "trajectoryGeoJSON": "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[116.3,39.9],[116.5,39.9]]}"
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| total | Integer | 是 | 总记录数 |
| pageNum | Integer | 是 | 当前页码 |
| pageSize | Integer | 是 | 每页数量 |
| tasks | Array | 是 | 任务数据数组 |
| tasks[].taskId | String | 是 | 任务ID |
| tasks[].taskName | String | 是 | 任务名称 |
| tasks[].regionCode | String | 是 | 区域编码 |
| tasks[].regionName | String | 是 | 区域名称 |
| tasks[].status | String | 是 | 任务状态：pending/inProgress/completed |
| tasks[].startTime | Long | 否 | 开始时间戳（毫秒） |
| tasks[].endTime | Long | 否 | 结束时间戳（毫秒） |
| tasks[].mileage | Double | 否 | 行驶里程（km） |
| tasks[].duration | Double | 否 | 持续时间（小时） |
| tasks[].suspectedLeakCount | Integer | 否 | 疑似泄露数 |
| tasks[].confirmedLeakCount | Integer | 否 | 确认泄露数 |
| tasks[].maxGasConcentration | Double | 否 | 最大气体浓度（ppm） |
| tasks[].avgGasConcentration | Double | 否 | 平均气体浓度（ppm） |
| tasks[].trajectoryGeoJSON | String | 否 | 轨迹GeoJSON字符串 |

3.5.3 走航轨迹查询

接口地址： GET /api/v1/unga/tasks/{id}/trajectory

接口描述： 获取指定任务的走航轨迹数据及甲烷浓度分布

路径参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | String | 是 | 任务ID |

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| minLng | Double | 否 | 最小经度（视图边界） |
| maxLng | Double | 否 | 最大经度（视图边界） |
| minLat | Double | 否 | 最小纬度（视图边界） |
| maxLat | Double | 否 | 最大纬度（视图边界） |

视图区域筛选说明： 当提供视图边界时，trajectory.samplingPoints 仅返回范围内的采样点。

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "taskId": "TASK001",
        "taskName": "朝阳区燃气管网检测",
        "trajectory": {
            "geoJSON": "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[116.3,39.9],[116.5,39.9]]}",
            "samplingPoints": [
                {
                    "sequence": 1,
                    "longitude": 116.4074,
                    "latitude": 39.9042,
                    "gasConcentration": 25.5,
                    "timestamp": 1709961600000
                },
                {
                    "sequence": 2,
                    "longitude": 116.4174,
                    "latitude": 39.9142,
                    "gasConcentration": 155.2,
                    "timestamp": 1709961900000
                }
            ]
        },
        "concentrationDistribution": {
            "low": {"count": 80, "percentage": 80.0},
            "medium": {"count": 15, "percentage": 15.0},
            "high": {"count": 5, "percentage": 5.0}
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| taskId | String | 是 | 任务ID |
| taskName | String | 是 | 任务名称 |
| trajectory | Object | 是 | 轨迹数据对象 |
| trajectory.geoJSON | String | 是 | 轨迹GeoJSON字符串 |
| trajectory.samplingPoints | Array | 是 | 采样点数组 |
| trajectory.samplingPoints[].sequence | Integer | 是 | 采样序号 |
| trajectory.samplingPoints[].longitude | Double | 是 | 经度 |
| trajectory.samplingPoints[].latitude | Double | 是 | 纬度 |
| trajectory.samplingPoints[].gasConcentration | Double | 是 | 气体浓度（ppm） |
| trajectory.samplingPoints[].timestamp | Long | 是 | 采样时间戳（毫秒） |
| concentrationDistribution | Object | 是 | 浓度分布对象 |
| concentrationDistribution.low | Object | 是 | 低浓度区间 |
| concentrationDistribution.low.count | Integer | 是 | 点数 |
| concentrationDistribution.low.percentage | Double | 是 | 占比（%） |
| concentrationDistribution.medium | Object | 是 | 中浓度区间 |
| concentrationDistribution.medium.count | Integer | 是 | 点数 |
| concentrationDistribution.medium.percentage | Double | 是 | 占比（%） |
| concentrationDistribution.high | Object | 是 | 高浓度区间 |
| concentrationDistribution.high.count | Integer | 是 | 点数 |
| concentrationDistribution.high.percentage | Double | 是 | 占比（%） |

3.5.4 泄露点管理

接口地址： GET /api/v1/unga/leaks

接口描述： 获取疑似泄露和已处置的泄露点列表

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| packId | String | 是 | 批次ID |
| status | String | 否 | 状态：suspected（疑似）/confirmed（确认）/handled（已处置） |
| pageNum | Integer | 否 | 页码，默认1 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页数量，默认20 |
| taskId | String | 否 | 任务ID筛选 |
| minLng | Double | 否 | 最小经度（视图边界） |
| maxLng | Double | 否 | 最大经度（视图边界） |
| minLat | Double | 否 | 最小纬度（视图边界） |
| maxLat | Double | 否 | 最大纬度（视图边界） |

视图区域筛选说明： 当请求参数包含 minLng/maxLng/minLat/maxLat 时，接口仅返回指定经纬度边界框内的数据。四个参数需同时提供才生效。

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "total": 15,
        "suspectedCount": 8,
        "confirmedCount": 3,
        "handledCount": 4,
        "leaks": [
            {
                "leakId": "LEAK001",
                "taskId": "TASK001",
                "status": "suspected",
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042,
                "gasConcentration": 155.2,
                "detectionTime": 1709961900000,
                "level": 1,
                "nearbyPipeline": "朝阳路DN300"
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| total | Integer | 是 | 总记录数 |
| suspectedCount | Integer | 是 | 疑似数量 |
| confirmedCount | Integer | 是 | 确认数量 |
| handledCount | Integer | 是 | 已处置数量 |
| leaks | Array | 是 | 泄露点数据数组 |
| leaks[].leakId | String | 是 | 泄露点ID |
| leaks[].taskId | String | 是 | 任务ID |
| leaks[].status | String | 是 | 状态：suspected/confirmed/handled |
| leaks[].longitude | Double | 是 | 经度 |
| leaks[].latitude | Double | 是 | 纬度 |
| leaks[].gasConcentration | Double | 是 | 气体浓度（ppm） |
| leaks[].detectionTime | Long | 是 | 检测时间戳（毫秒） |
| leaks[].level | Integer | 是 | 级别 |
| leaks[].nearbyPipeline | String | 是 | 附近管道 |

3.5.5 统计分析

接口地址： GET /api/v1/unga/statistics

接口描述： 获取走航检测的综合统计数据

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| packId | String | 是 | 批次ID |
| minLng | Double | 否 | 最小经度（视图边界） |
| maxLng | Double | 否 | 最大经度（视图边界） |
| minLat | Double | 否 | 最小纬度（视图边界） |
| maxLat | Double | 否 | 最大纬度（视图边界） |

视图区域筛选说明： 当请求参数包含 minLng/maxLng/minLat/maxLat 时，统计数据仅计算指定经纬度边界框内的数据。四个参数需同时提供才生效。

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "packId": "PACK001",
        "statistics": {
            "leakRatio": 5.2,
            "concentrationPeak": 155.2,
            "concentrationAvg": 25.5,
            "yearOnYear": 12.5,
            "monthOnMonth": -5.3,
            "totalMileage": 235.5,
            "coverageArea": 45.5,
            "warningRatio": 8.5
        },
        "levelDistribution": [
            {"level": 1, "count": 3, "percentage": 20.0},
            {"level": 2, "count": 5, "percentage": 33.3},
            {"level": 3, "count": 7, "percentage": 46.7}
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| packId | String | 是 | 批次ID |
| statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| statistics.leakRatio | Double | 是 | 泄漏比例（%） |
| statistics.concentrationPeak | Double | 是 | 浓度峰值（ppm） |
| statistics.concentrationAvg | Double | 是 | 平均浓度（ppm） |
| statistics.yearOnYear | Double | 是 | 同比增长率（%） |
| statistics.monthOnMonth | Double | 是 | 环比增长率（%） |
| statistics.totalMileage | Double | 是 | 总行驶里程（km） |
| statistics.coverageArea | Double | 是 | 覆盖面积（km²） |
| statistics.warningRatio | Double | 是 | 预警比例（%） |
| levelDistribution | Array | 是 | 级别分布数组 |
| levelDistribution[].level | Integer | 是 | 级别 |
| levelDistribution[].count | Integer | 是 | 数量 |
| levelDistribution[].percentage | Double | 是 | 占比（%） |

3.6 北斗设备状态模块（GNSSDevice）

3.6.1 模块概览

接口地址： GET /api/v1/gnss-device/overview

接口描述： 获取北斗设备状态统计概览

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "snapshotTime": 1709961600000,
        "onlineRate": 95.8,
        "offlineRate": 4.2,
        "totalStations": 120,
        "onlineStations": 115,
        "offlineStations": 5,
        "satelliteCount": {
            "bdCount": 12
        },
        "signalQuality": {
            "qualifiedCount": 108,
            "unqualifiedCount": 12,
            "qualifiedRate": 90.0
        },
        "delayStatus": {
            "today": {
                "avg": 1.2,
                "p95": 2.5
            },
            "yesterday": {
                "avg": 1.1,
                "p95": 2.3
            }
        },
        "dataUpdateTime": 1709961600000
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| snapshotTime | Long | 是 | 快照时间戳（毫秒） |
| onlineRate | Double | 是 | 北斗二级基准站在线率（%） |
| offlineRate | Double | 是 | 北斗二级基准站离线率（%） |
| totalStations | Integer | 是 | 北斗二级基准站总数 |
| onlineStations | Integer | 是 | 在线站点数量 |
| offlineStations | Integer | 是 | 离线站点数量 |
| satelliteCount | Object | 是 | 可用卫星数量统计 |
| satelliteCount.bdCount | Integer | 是 | 北斗卫星平均颗数 |
| signalQuality | Object | 是 | 信号质量状态 |
| signalQuality.qualifiedCount | Integer | 是 | 合格站点数量 |
| signalQuality.unqualifiedCount | Integer | 是 | 不合格站点数量 |
| signalQuality.qualifiedRate | Double | 是 | 合格率（%） |
| delayStatus | Object | 是 | 采样延迟状态 |
| delayStatus.today | Object | 是 | 今日延迟 |
| delayStatus.today.avg | Double | 是 | 平均延迟（秒） |
| delayStatus.today.p95 | Double | 是 | 95分位延迟（秒） |
| delayStatus.yesterday | Object | 是 | 昨日延迟 |
| delayStatus.yesterday.avg | Double | 是 | 平均延迟（秒） |
| delayStatus.yesterday.p95 | Double | 是 | 95分位延迟（秒） |
| dataUpdateTime | Long | 是 | 数据更新时间（毫秒时间戳） |

3.6.2 站点列表及状态

接口地址： GET /api/v1/gnss-device/stations

接口描述： 获取北斗二级基准站列表及实时状态

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pageNum | Integer | 否 | 页码，默认1 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页数量，默认20 |
| status | String | 否 | 状态筛选：online/offline/all |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "total": 120,
        "pageNum": 1,
        "pageSize": 20,
        "stations": [
            {
                "stationCode": "GNSS001",
                "stationName": "朝阳基准站",
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042,
                "alt": 50.5,
                "status": "online",
                "satelliteCount": {
                    "bdCount": 12
                },
                "signalQuality": {
                    "qualified": true,
                    "avgNoiseRatio": 45.5
                },
                "delay": 1.2,
                "lastUpdateTime": 1709961600000
            }
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| total | Integer | 是 | 总数量 |
| pageNum | Integer | 是 | 当前页码 |
| pageSize | Integer | 是 | 每页数量 |
| stations | Array | 是 | 站点列表 |
| stations[].stationCode | String | 是 | 站点编码 |
| stations[].stationName | String | 是 | 站点名称 |
| stations[].longitude | Double | 是 | 经度 |
| stations[].latitude | Double | 是 | 纬度 |
| stations[].alt | Double | 是 | 高程（米） |
| stations[].status | String | 是 | 状态：online/offline |
| stations[].satelliteCount | Object | 是 | 卫星数量 |
| stations[].satelliteCount.bdCount | Integer | 是 | 北斗卫星颗数 |
| stations[].signalQuality | Object | 是 | 信号质量 |
| stations[].signalQuality.qualified | Boolean | 是 | 是否合格 |
| stations[].signalQuality.avgNoiseRatio | Double | 是 | 平均信噪比（dB-Hz） |
| stations[].delay | Double | 是 | 采样延迟（秒） |
| stations[].lastUpdateTime | Long | 是 | 最后更新时间（毫秒时间戳） |

3.6.3 单站实时数据

接口地址： GET /api/v1/gnss-device/stations/{code}/realtime

接口描述： 获取指定站点的实时GNSS数据

路径参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | String | 是 | 站点编码 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "stationCode": "GNSS001",
        "stationName": "朝阳基准站",
        "longitude": 116.4074,
        "latitude": 39.9042,
        "alt": 50.5,
        "satelliteCount": {
            "bdCount": 12
        },
        "signals": [
            {
                "satelliteNumber": "B1",
                "azimuth": 125.5,
                "heightAngle": 45.2,
                "l1NoiseRatio": 48,
                "l2NoiseRatio": 46,
                "l3NoiseRatio": null,
                "l4NoiseRatio": null,
                "l5NoiseRatio": null
            }
        ],
        "signalQuality": {
            "qualified": true,
            "avgNoiseRatio": 45.5,
            "minNoiseRatio": 42.0
        },
        "dataTime": 1709961600000
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| stationCode | String | 是 | 站点编码 |
| stationName | String | 是 | 站点名称 |
| longitude | Double | 是 | 经度 |
| latitude | Double | 是 | 纬度 |
| alt | Double | 是 | 高程（米） |
| satelliteCount | Object | 是 | 卫星数量 |
| satelliteCount.bdCount | Integer | 是 | 北斗卫星颗数 |
| signals | Array | 是 | 卫星信号详情 |
| signals[].satelliteNumber | String | 是 | 卫星号 |
| signals[].azimuth | Double | 是 | 方位角（度） |
| signals[].heightAngle | Double | 是 | 高度角（度） |
| signals[].l1NoiseRatio | Integer | 否 | L1信噪比 |
| signals[].l2NoiseRatio | Integer | 否 | L2信噪比 |
| signals[].l3NoiseRatio | Integer | 否 | L3信噪比 |
| signals[].l4NoiseRatio | Integer | 否 | L4信噪比 |
| signals[].l5NoiseRatio | Integer | 否 | L5信噪比 |
| signalQuality | Object | 是 | 信号质量评估 |
| signalQuality.qualified | Boolean | 是 | 是否合格 |
| signalQuality.avgNoiseRatio | Double | 是 | 平均信噪比（dB-Hz） |
| signalQuality.minNoiseRatio | Double | 是 | 最小信噪比（dB-Hz） |
| dataTime | Long | 是 | 数据时间（毫秒时间戳） |

四、综合分析接口

4.1 趋势分析

4.1.1 时间序列趋势分析

接口地址： GET /api/v1/analysis/trend

接口描述： 获取指定指标的时间序列趋势，支持同比/环比分析

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| module | String | 是 | 模块：upns/udmds/ugss/upss |
| metric | String | 是 | 指标名称（各模块支持不同指标） |
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳 |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳 |
| interval | String | 否 | 时间粒度：1h/1d/1w/1M，默认1d |
| compareType | String | 否 | 对比类型：yoy(同比)/qoq(环比)/wow(周同比)，不传则不对比 |
| regionCode | String | 否 | 区域编码筛选（仅支持部分模块） |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "module": "upns",
        "metric": "avgRain",
        "interval": "1d",
        "startTime": 1709904000000,
        "endTime": 1709990400000,
        "currentPeriod": {
            "timestamps": [1709904000000, 1709990400000],
            "values": [12.5, 15.5],
            "statistics": {
                "sum": 28.0,
                "avg": 14.0,
                "max": 15.5,
                "min": 12.5
            }
        },
        "comparePeriod": {
            "name": "去年同期",
            "timestamps": [1678358400000, 1678444800000],
            "values": [10.2, 12.8],
            "statistics": {
                "sum": 23.0,
                "avg": 11.5,
                "max": 12.8,
                "min": 10.2
            }
        },
        "comparison": {
            "sumChange": 5.0,
            "sumChangeRate": 21.7,
            "avgChange": 2.5,
            "avgChangeRate": 21.7,
            "trend": "increase"
        }
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| module | String | 是 | 模块标识 |
| metric | String | 是 | 指标名称 |
| interval | String | 是 | 时间聚合粒度 |
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳（毫秒） |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳（毫秒） |
| currentPeriod | Object | 是 | 当前周期数据对象 |
| currentPeriod.timestamps | Array | 是 | 时间戳数组 |
| currentPeriod.values | Array | 是 | 数值数组 |
| currentPeriod.statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| currentPeriod.statistics.sum | Double | 是 | 累计值 |
| currentPeriod.statistics.avg | Double | 是 | 平均值 |
| currentPeriod.statistics.max | Double | 是 | 最大值 |
| currentPeriod.statistics.min | Double | 是 | 最小值 |
| comparePeriod | Object | 否 | 对比周期数据对象，不传对比类型时为null |
| comparePeriod.name | String | 是 | 对比周期名称 |
| comparePeriod.timestamps | Array | 是 | 时间戳数组 |
| comparePeriod.values | Array | 是 | 数值数组 |
| comparePeriod.statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| comparePeriod.statistics.sum | Double | 是 | 累计值 |
| comparePeriod.statistics.avg | Double | 是 | 平均值 |
| comparePeriod.statistics.max | Double | 是 | 最大值 |
| comparePeriod.statistics.min | Double | 是 | 最小值 |
| comparison | Object | 否 | 对比分析对象，不传对比类型时为null |
| comparison.sumChange | Double | 是 | 累计值变化量 |
| comparison.sumChangeRate | Double | 是 | 累计值变化率（%） |
| comparison.avgChange | Double | 是 | 平均值变化量 |
| comparison.avgChangeRate | Double | 是 | 平均值变化率（%） |
| comparison.trend | String | 是 | 趋势：increase/decrease/stable |

4.2 对比分析

4.2.1 多对象对比分析

接口地址： GET /api/v1/analysis/comparison

接口描述： 对比多个对象（站点/工程/区域）在同一时间段的指标

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| module | String | 是 | 模块：upns/udmds/ugss/upss |
| metric | String | 是 | 指标名称 |
| targets | String | 是 | 对象编码列表，逗号分隔（如：ST001,ST002,ST003） |
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳 |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳 |
| interval | String | 否 | 时间粒度，默认1d |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "module": "upns",
        "metric": "avgRain",
        "interval": "1d",
        "startTime": 1709904000000,
        "endTime": 1709990400000,
        "targets": [
            {
                "code": "ST001",
                "name": "朝阳观测站",
                "timeSeries": {
                    "timestamps": [1709904000000, 1709990400000],
                    "values": [15.5, 20.5]
                },
                "statistics": {
                    "sum": 36.0,
                    "avg": 18.0,
                    "max": 20.5,
                    "min": 15.5
                }
            },
            {
                "code": "ST002",
                "name": "海淀观测站",
                "timeSeries": {
                    "timestamps": [1709904000000, 1709990400000],
                    "values": [10.2, 12.8]
                },
                "statistics": {
                    "sum": 23.0,
                    "avg": 11.5,
                    "max": 12.8,
                    "min": 10.2
                }
            }
        ],
        "ranking": [
            {"code": "ST001", "name": "朝阳观测站", "value": 18.0, "rank": 1},
            {"code": "ST002", "name": "海淀观测站", "value": 11.5, "rank": 2}
        ]
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| module | String | 是 | 模块标识 |
| metric | String | 是 | 指标名称 |
| interval | String | 是 | 时间聚合粒度 |
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳（毫秒） |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳（毫秒） |
| targets | Array | 是 | 对象数据数组 |
| targets[].code | String | 是 | 对象编码 |
| targets[].name | String | 是 | 对象名称 |
| targets[].timeSeries | Object | 是 | 时间序列数据对象 |
| targets[].timeSeries.timestamps | Array | 是 | 时间戳数组 |
| targets[].timeSeries.values | Array | 是 | 数值数组 |
| targets[].statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| targets[].statistics.sum | Double | 是 | 累计值 |
| targets[].statistics.avg | Double | 是 | 平均值 |
| targets[].statistics.max | Double | 是 | 最大值 |
| targets[].statistics.min | Double | 是 | 最小值 |
| ranking | Array | 是 | 排名数组 |
| ranking[].code | String | 是 | 对象编码 |
| ranking[].name | String | 是 | 对象名称 |
| ranking[].value | Double | 是 | 对比值 |
| ranking[].rank | Integer | 是 | 排名 |

4.3 独立风险评估

各模块提供独立的风险评估接口，不提供跨模块综合评分。

4.3.1 短临降水风险评估

接口地址： GET /api/v1/upns/risk

接口描述： 获取短临降水模块的独立风险评估

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| regionCode | String | 否 | 区域编码 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "module": "upns",
        "moduleName": "短临降水预警",
        "assessmentTime": 1709961600000,
        "regionCode": "110105",
        "regionName": "朝阳区",
        "riskLevel": "high",
        "riskScore": 75.5,
        "riskFactors": [
            {
                "factor": "activeWarnings",
                "factorName": "活跃预警数",
                "value": 5,
                "weight": 0.3,
                "score": 15.0,
                "level": "high"
            },
            {
                "factor": "maxRain",
                "factorName": "最大降雨量",
                "value": 45.5,
                "weight": 0.25,
                "score": 22.75,
                "level": "high"
            },
            {
                "factor": "maxPWV",
                "factorName": "最大可降水量",
                "value": 55.2,
                "weight": 0.25,
                "score": 22.75,
                "level": "high"
            },
            {
                "factor": "dataCompleteness",
                "factorName": "数据完整率",
                "value": 98.5,
                "weight": 0.2,
                "score": 15.0,
                "level": "low"
            }
        ],
        "recommendation": "建议加强监测，注意防范强降水可能引发的城市内涝"
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| module | String | 是 | 模块标识 |
| moduleName | String | 是 | 模块名称 |
| assessmentTime | Long | 是 | 评估时间戳（毫秒） |
| regionCode | String | 否 | 区域编码 |
| regionName | String | 否 | 区域名称 |
| riskLevel | String | 是 | 风险等级：high/medium/low |
| riskScore | Double | 是 | 风险评分 |
| riskFactors | Array | 是 | 风险因子数组 |
| riskFactors[].factor | String | 是 | 因子标识 |
| riskFactors[].factorName | String | 是 | 因子名称 |
| riskFactors[].value | Double | 是 | 因子值 |
| riskFactors[].weight | Double | 是 | 权重 |
| riskFactors[].score | Double | 是 | 得分 |
| riskFactors[].level | String | 是 | 风险级别：high/medium/low |
| recommendation | String | 是 | 建议措施 |

4.3.2 形变监测风险评估

接口地址： GET /api/v1/udmds/risk

接口描述： 获取形变监测模块的独立风险评估

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| projectCode | String | 否 | 工程编码 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "module": "udmds",
        "moduleName": "形变安全监测",
        "assessmentTime": 1709961600000,
        "projectCode": "PRJ001",
        "projectName": "朝阳区地铁监测",
        "riskLevel": "medium",
        "riskScore": 55.0,
        "riskFactors": [
            {
                "factor": "activeAlerts",
                "factorName": "活跃告警数",
                "value": 5,
                "weight": 0.35,
                "score": 17.5,
                "level": "medium"
            },
            {
                "factor": "maxDisplacement",
                "factorName": "最大位移量",
                "value": 15.5,
                "weight": 0.3,
                "score": 15.0,
                "level": "medium"
            },
            {
                "factor": "alertTrend",
                "factorName": "告警趋势",
                "value": "increasing",
                "weight": 0.2,
                "score": 12.5,
                "level": "medium"
            },
            {
                "factor": "deviceOnlineRate",
                "factorName": "设备在线率",
                "value": 96.0,
                "weight": 0.15,
                "score": 10.0,
                "level": "low"
            }
        ],
        "recommendation": "建议持续关注告警点变化趋势，必要时进行现场核查"
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| module | String | 是 | 模块标识 |
| moduleName | String | 是 | 模块名称 |
| assessmentTime | Long | 是 | 评估时间戳（毫秒） |
| projectCode | String | 否 | 工程编码 |
| projectName | String | 否 | 工程名称 |
| riskLevel | String | 是 | 风险等级：high/medium/low |
| riskScore | Double | 是 | 风险评分 |
| riskFactors | Array | 是 | 风险因子数组 |
| riskFactors[].factor | String | 是 | 因子标识 |
| riskFactors[].factorName | String | 是 | 因子名称 |
| riskFactors[].value | Double/String | 是 | 因子值 |
| riskFactors[].weight | Double | 是 | 权重 |
| riskFactors[].score | Double | 是 | 得分 |
| riskFactors[].level | String | 是 | 风险级别：high/medium/low |
| recommendation | String | 是 | 建议措施 |

4.3.3 GNSS干扰风险评估

接口地址： GET /api/v1/ugss/risk

接口描述： 获取GNSS干扰监测模块的独立风险评估

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "module": "ugss",
        "moduleName": "GNSS干扰监测",
        "assessmentTime": 1709961600000,
        "riskLevel": "low",
        "riskScore": 25.0,
        "riskFactors": [
            {
                "factor": "activeEvents",
                "factorName": "活跃事件数",
                "value": 1,
                "weight": 0.4,
                "score": 8.0,
                "level": "low"
            },
            {
                "factor": "avgCN0",
                "factorName": "平均载噪比",
                "value": 42.5,
                "weight": 0.3,
                "score": 7.5,
                "level": "low"
            },
            {
                "factor": "affectedStations",
                "factorName": "受影响站点数",
                "value": 3,
                "weight": 0.2,
                "score": 6.0,
                "level": "low"
            },
            {
                "factor": "stationOnlineRate",
                "factorName": "站点在线率",
                "value": 97.5,
                "weight": 0.1,
                "score": 3.5,
                "level": "low"
            }
        ],
        "recommendation": "当前GNSS信号质量良好，干扰风险较低"
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| module | String | 是 | 模块标识 |
| moduleName | String | 是 | 模块名称 |
| assessmentTime | Long | 是 | 评估时间戳（毫秒） |
| riskLevel | String | 是 | 风险等级：high/medium/low |
| riskScore | Double | 是 | 风险评分 |
| riskFactors | Array | 是 | 风险因子数组 |
| riskFactors[].factor | String | 是 | 因子标识 |
| riskFactors[].factorName | String | 是 | 因子名称 |
| riskFactors[].value | Double | 是 | 因子值 |
| riskFactors[].weight | Double | 是 | 权重 |
| riskFactors[].score | Double | 是 | 得分 |
| riskFactors[].level | String | 是 | 风险级别：high/medium/low |
| recommendation | String | 是 | 建议措施 |

4.3.4 沉降态势风险评估

接口地址： GET /api/v1/upss/risk

接口描述： 获取沉降态势感知模块的独立风险评估

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| regionCode | String | 否 | 区域编码 |

响应示例：

{
    "code": 200,
    "msg": "操作成功",
    "data": {
        "module": "upss",
        "moduleName": "沉降态势感知",
        "assessmentTime": 1709961600000,
        "issue": "20221220",
        "regionCode": "110105",
        "regionName": "朝阳区",
        "riskLevel": "medium",
        "riskScore": 60.0,
        "riskFactors": [
            {
                "factor": "warningPointRate",
                "factorName": "预警点比例",
                "value": 5.0,
                "weight": 0.35,
                "score": 21.0,
                "level": "medium"
            },
            {
                "factor": "maxSubsidence",
                "factorName": "最大沉降量",
                "value": 125.5,
                "weight": 0.3,
                "score": 18.0,
                "level": "medium"
            },
            {
                "factor": "rapidChangePointRate",
                "factorName": "快速变化点比例",
                "value": 2.5,
                "weight": 0.2,
                "score": 12.0,
                "level": "medium"
            },
            {
                "factor": "dataCompleteness",
                "factorName": "数据完整率",
                "value": 100.0,
                "weight": 0.15,
                "score": 9.0,
                "level": "low"
            }
        ],
        "recommendation": "建议重点关注快速变化点，加强后续监测频次"
    },
    "timestamp": 1709961600000
}

响应数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| module | String | 是 | 模块标识 |
| moduleName | String | 是 | 模块名称 |
| assessmentTime | Long | 是 | 评估时间戳（毫秒） |
| issue | String | 是 | 期次编码 |
| regionCode | String | 否 | 区域编码 |
| regionName | String | 否 | 区域名称 |
| riskLevel | String | 是 | 风险等级：high/medium/low |
| riskScore | Double | 是 | 风险评分 |
| riskFactors | Array | 是 | 风险因子数组 |
| riskFactors[].factor | String | 是 | 因子标识 |
| riskFactors[].factorName | String | 是 | 因子名称 |
| riskFactors[].value | Double | 是 | 因子值 |
| riskFactors[].weight | Double | 是 | 权重 |
| riskFactors[].score | Double | 是 | 得分 |
| riskFactors[].level | String | 是 | 风险级别：high/medium/low |
| recommendation | String | 是 | 建议措施 |

五、WebSocket 实时数据推送

5.1 连接管理

5.1.1 连接地址

ws://{host}/ws

5.1.2 连接认证

WebSocket 连接建立后，客户端需发送认证消息：

请求消息：

{
    "type": "auth",
    "data": {
        "appKey": "demo_app_key_20240309",
        "timestamp": 1709961600000,
        "sign": "U2FsdGVkX1+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    }
}

请求消息结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | String | 是 | 消息类型：auth |
| data | Object | 是 | 认证数据对象 |
| data.appKey | String | 是 | 应用密钥 |
| data.timestamp | Long | 是 | 时间戳（毫秒） |
| data.sign | String | 是 | 签名字符串 |

认证成功响应：

{
    "type": "auth",
    "code": 200,
    "msg": "认证成功",
    "data": {
        "sessionId": "sess_1234567890"
    }
}

认证成功响应结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | String | 是 | 消息类型：auth |
| code | Integer | 是 | 响应码 |
| msg | String | 是 | 响应消息 |
| data | Object | 是 | 响应数据对象 |
| data.sessionId | String | 是 | 会话ID |

5.1.3 心跳机制

客户端需每30秒发送一次心跳：

心跳请求：

{
    "type": "ping",
    "data": {
        "timestamp": 1709961600000
    }
}

心跳请求结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | String | 是 | 消息类型：ping |
| data | Object | 是 | 心跳数据对象 |
| data.timestamp | Long | 是 | 时间戳（毫秒） |

心跳响应：

{
    "type": "pong",
    "data": {
        "timestamp": 1709961600000
    }
}

心跳响应结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | String | 是 | 消息类型：pong |
| data | Object | 是 | 心跳数据对象 |
| data.timestamp | Long | 是 | 时间戳（毫秒） |

5.2 订阅管理

5.2.1 订阅Topic列表

| Topic | 描述 | 推送频率 |
| --- | --- | --- |
| overview.realtime | 系统实时概览推送 | 1分钟 |
| upns.realtime | 降水实时数据推送 | 5分钟 |
| upns.warning | 降水预警推送 | 即时 |
| udmds.realtime | 形变实时数据推送 | 5分钟 |
| udmds.alert | 形变告警推送 | 即时 |
| ugss.realtime | GNSS实时数据推送 | 5分钟 |
| ugss.warning | GNSS预警推送 | 即时 |
| ugss.event | GNSS事件推送 | 即时 |

5.2.2 订阅请求

订阅请求：

{
    "type": "subscribe",
    "data": {
        "topics": [
            "overview.realtime",
            "upns.realtime",
            "upns.warning",
            "udmds.alert",
            "ugss.event"
        ]
    }
}

订阅请求结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | String | 是 | 消息类型：subscribe |
| data | Object | 是 | 订阅数据对象 |
| data.topics | Array | 是 | 订阅Topic数组 |

订阅成功响应：

{
    "type": "subscribe",
    "code": 200,
    "msg": "订阅成功",
    "data": {
        "subscribedTopics": [
            "overview.realtime",
            "upns.realtime",
            "upns.warning"
        ]
    }
}

订阅成功响应结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | String | 是 | 消息类型：subscribe |
| code | Integer | 是 | 响应码 |
| msg | String | 是 | 响应消息 |
| data | Object | 是 | 响应数据对象 |
| data.subscribedTopics | Array | 是 | 已订阅Topic数组 |

5.2.3 取消订阅

取消订阅请求：

{
    "type": "unsubscribe",
    "data": {
        "topics": ["upns.warning"]
    }
}

取消订阅请求结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | String | 是 | 消息类型：unsubscribe |
| data | Object | 是 | 取消订阅数据对象 |
| data.topics | Array | 是 | 取消订阅的Topic数组 |

5.3 实时数据推送格式

5.3.1 系统实时概览推送

Topic: overview.realtime

推送频率： 1分钟

推送消息：

{
    "type": "data",
    "topic": "overview.realtime",
    "data": {
        "snapshotTime": 1709961600000,
        "modules": {
            "upns": {
                "stationOnlineRate": 98.3,
                "activeWarningCount": 5,
                "currentMaxRain": 45.5,
                "currentMaxPWV": 55.2
            },
            "udmds": {
                "deviceOnlineRate": 95.8,
                "activeAlertCount": 12,
                "todayAlertCount": 18
            },
            "ugss": {
                "stationOnlineRate": 97.5,
                "activeEventCount": 3,
                "activeWarningCount": 2,
                "avgCN0": 42.5
            },
            "upss": {
                "warningPointCount": 300,
                "maxSubsidence": 125.5
            }
        },
        "systemStatus": {
            "dataIntegrity": 99.2,
            "serviceAvailability": 99.8
        }
    }
}

推送消息结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | String | 是 | 消息类型：data |
| topic | String | 是 | Topic名称 |
| data | Object | 是 | 推送数据对象 |
| data.snapshotTime | Long | 是 | 快照时间戳（毫秒） |
| data.modules | Object | 是 | 各模块数据对象 |
| data.modules.upns | Object | 是 | 短临降水模块数据 |
| data.modules.upns.stationOnlineRate | Double | 是 | 站点在线率（%） |
| data.modules.upns.activeWarningCount | Integer | 是 | 当前活跃预警数 |
| data.modules.upns.currentMaxRain | Double | 是 | 当前最大降雨量（mm） |
| data.modules.upns.currentMaxPWV | Double | 是 | 当前最大可降水量（mm） |
| data.modules.udmds | Object | 是 | 形变监测模块数据 |
| data.modules.udmds.deviceOnlineRate | Double | 是 | 设备在线率（%） |
| data.modules.udmds.activeAlertCount | Integer | 是 | 当前活跃告警数 |
| data.modules.udmds.todayAlertCount | Integer | 是 | 今日告警总数 |
| data.modules.ugss | Object | 是 | GNSS干扰监测模块数据 |
| data.modules.ugss.stationOnlineRate | Double | 是 | 基站在线率（%） |
| data.modules.ugss.activeEventCount | Integer | 是 | 当前活跃事件数 |
| data.modules.ugss.activeWarningCount | Integer | 是 | 当前活跃预警数 |
| data.modules.ugss.avgCN0 | Double | 是 | 平均载噪比（dB-Hz） |
| data.modules.upss | Object | 是 | 沉降态势感知模块数据 |
| data.modules.upss.warningPointCount | Integer | 是 | 预警点数 |
| data.modules.upss.maxSubsidence | Double | 是 | 最大沉降量（mm） |
| data.systemStatus | Object | 是 | 系统状态对象 |
| data.systemStatus.dataIntegrity | Double | 是 | 数据完整性（%） |
| data.systemStatus.serviceAvailability | Double | 是 | 服务可用性（%） |

5.3.2 降水实时数据推送

Topic: upns.realtime

推送频率： 5分钟

推送消息：

{
    "type": "data",
    "topic": "upns.realtime",
    "data": {
        "snapshotTime": 1709961600000,
        "interval": "5m",
        "statistics": {
            "avgTemperature": 25.5,
            "avgHumidity": 65.0,
            "avgRain": 12.5,
            "maxRain": 45.5,
            "maxRainStation": "ST001",
            "avgWindSpeed": 3.5,
            "avgPressure": 1013.2,
            "avgPWV": 35.2,
            "maxPWV": 55.2,
            "maxPWVStation": "ST001"
        },
        "topStations": [
            {
                "stationCode": "ST001",
                "stationName": "朝阳观测站",
                "rain": 45.5,
                "pwv": 55.2
            }
        ]
    }
}

推送消息结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | String | 是 | 消息类型：data |
| topic | String | 是 | Topic名称 |
| data | Object | 是 | 推送数据对象 |
| data.snapshotTime | Long | 是 | 快照时间戳（毫秒） |
| data.interval | String | 是 | 时间间隔 |
| data.statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| data.statistics.avgTemperature | Double | 是 | 平均温度（℃） |
| data.statistics.avgHumidity | Double | 是 | 平均湿度（%） |
| data.statistics.avgRain | Double | 是 | 平均降雨量（mm） |
| data.statistics.maxRain | Double | 是 | 最大降雨量（mm） |
| data.statistics.maxRainStation | String | 是 | 最大降雨量站点编码 |
| data.statistics.avgWindSpeed | Double | 是 | 平均风速（m/s） |
| data.statistics.avgPressure | Double | 是 | 平均气压（hPa） |
| data.statistics.avgPWV | Double | 是 | 平均可降水量（mm） |
| data.statistics.maxPWV | Double | 是 | 最大可降水量（mm） |
| data.statistics.maxPWVStation | String | 是 | 最大可降水量站点编码 |
| data.topStations | Array | 是 | 前N站点数组 |
| data.topStations[].stationCode | String | 是 | 站点编码 |
| data.topStations[].stationName | String | 是 | 站点名称 |
| data.topStations[].rain | Double | 是 | 降雨量（mm） |
| data.topStations[].pwv | Double | 是 | 可降水量（mm） |

5.3.3 降水预警推送

Topic: upns.warning

推送频率： 即时

推送消息：

{
    "type": "alert",
    "topic": "upns.warning",
    "data": {
        "warningId": "UPNS-W-20260309001",
        "code": "PW-20260309-001",
        "time": 1709961600000,
        "level": 1,
        "threshold": 50.0,
        "stationCount": 5,
        "affectedArea": "朝阳区",
        "maxPWV": 55.2,
        "stations": [
            {
                "stationCode": "ST001",
                "stationName": "朝阳观测站",
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042,
                "pwv": 55.2
            }
        ]
    }
}

推送消息结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | String | 是 | 消息类型：alert |
| topic | String | 是 | Topic名称 |
| data | Object | 是 | 预警数据对象 |
| data.warningId | String | 是 | 预警ID |
| data.code | String | 是 | 预警编码 |
| data.time | Long | 是 | 预警时间戳（毫秒） |
| data.level | Integer | 是 | 预警级别 |
| data.threshold | Double | 是 | 预警阈值 |
| data.stationCount | Integer | 是 | 受影响站点数 |
| data.affectedArea | String | 是 | 受影响区域 |
| data.maxPWV | Double | 是 | 最大可降水量（mm） |
| data.stations | Array | 是 | 站点数据数组 |
| data.stations[].stationCode | String | 是 | 站点编码 |
| data.stations[].stationName | String | 是 | 站点名称 |
| data.stations[].longitude | Double | 是 | 经度 |
| data.stations[].latitude | Double | 是 | 纬度 |
| data.stations[].pwv | Double | 是 | 可降水量（mm） |

5.3.4 形变告警推送

Topic: udmds.alert

推送频率： 即时

推送消息：

{
    "type": "alert",
    "topic": "udmds.alert",
    "data": {
        "alertId": "UDMDS-A-20260309001",
        "code": "DF-20260309-001",
        "time": 1709961600000,
        "level": 1,
        "direction": "E",
        "directionName": "东方向",
        "threshold": 20.0,
        "point": {
            "pointCode": "PT001",
            "pointName": "监测点1号",
            "projectName": "朝阳区地铁监测",
            "longitude": 116.4074,
            "latitude": 39.9042,
            "currentValue": 15.5,
            "trend": "increasing"
        }
    }
}

推送消息结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | String | 是 | 消息类型：alert |
| topic | String | 是 | Topic名称 |
| data | Object | 是 | 告警数据对象 |
| data.alertId | String | 是 | 告警ID |
| data.code | String | 是 | 告警编码 |
| data.time | Long | 是 | 告警时间戳（毫秒） |
| data.level | Integer | 是 | 告警级别 |
| data.direction | String | 是 | 方向：E/N/U |
| data.directionName | String | 是 | 方向名称 |
| data.threshold | Double | 是 | 告警阈值 |
| data.point | Object | 是 | 监测点对象 |
| data.point.pointCode | String | 是 | 监测点编码 |
| data.point.pointName | String | 是 | 监测点名称 |
| data.point.projectName | String | 是 | 工程名称 |
| data.point.longitude | Double | 是 | 经度 |
| data.point.latitude | Double | 是 | 纬度 |
| data.point.currentValue | Double | 是 | 当前值 |
| data.point.trend | String | 是 | 趋势：increasing/decreasing/stable |

5.3.5 GNSS事件推送

Topic: ugss.event

推送频率： 即时

推送消息：

{
    "type": "alert",
    "topic": "ugss.event",
    "data": {
        "eventCode": "UGSS-E-20260309001",
        "eventType": "start",
        "time": 1709961600000,
        "level": 1,
        "frequency": 0,
        "frequencyName": "BDS B1C",
        "affectedStationCount": 8,
        "rangeGeoJSON": "{\"type\":\"Polygon\",\"coordinates\":[[[116.3,39.9],[116.5,39.9],[116.5,40.0],[116.3,40.0],[116.3,39.9]]]}",
        "stations": [
            {
                "stationCode": "GS001",
                "stationName": "GNSS基准站1号",
                "longitude": 116.4074,
                "latitude": 39.9042,
                "cn0": 32.5
            }
        ]
    }
}

推送消息结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | String | 是 | 消息类型：alert |
| topic | String | 是 | Topic名称 |
| data | Object | 是 | 事件数据对象 |
| data.eventCode | String | 是 | 事件编码 |
| data.eventType | String | 是 | 事件类型：start/end/update |
| data.time | Long | 是 | 事件时间戳（毫秒） |
| data.level | Integer | 是 | 事件级别 |
| data.frequency | Integer | 是 | 受影响频率值 |
| data.frequencyName | String | 是 | 受影响频率名称 |
| data.affectedStationCount | Integer | 是 | 受影响基站数 |
| data.rangeGeoJSON | String | 是 | 影响范围GeoJSON字符串 |
| data.stations | Array | 是 | 基站数据数组 |
| data.stations[].stationCode | String | 是 | 基站编码 |
| data.stations[].stationName | String | 是 | 基站名称 |
| data.stations[].longitude | Double | 是 | 经度 |
| data.stations[].latitude | Double | 是 | 纬度 |
| data.stations[].cn0 | Double | 是 | 载噪比（dB-Hz） |

5.4 WebSocket 错误处理

连接错误响应：

{
    "type": "error",
    "code": 4001,
    "msg": "认证失败",
    "data": null
}

错误响应结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | String | 是 | 消息类型：error |
| code | Integer | 是 | 错误码 |
| msg | String | 是 | 错误消息 |
| data | Object | 是 | 错误数据 |

错误码说明：

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| 4001 | 认证失败 |
| 4002 | 认证超时 |
| 4003 | 订阅失败 |
| 4004 | 心跳超时 |
| 4005 | 数据格式错误 |

六、数据字典

6.1 预警级别

| 级别 | 值 | 描述 | 颜色建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 1 | 最高级别预警，需立即处理 | #FF0000（红色） |
| 二级 | 2 | 高级别预警，需尽快处理 | #FF9800（橙色） |
| 三级 | 3 | 中等级别预警，需关注处理 | #FFC107（黄色） |

6.2 形变监测方向

| 方向 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 东方向 | 0 | East，E方向 |
| 北方向 | 1 | North，N方向 |
| 垂直向上 | 2 | Up，U方向 |

6.3 GNSS频率类型

| 频率 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BDS B1C | 0 | 北斗三号B1C频点 |
| BDS B1I | 1 | 北斗B1I频点 |
| BDS B2a | 2 | 北斗三号B2a频点 |
| GPS L1 | 3 | GPS L1频点 |
| GPS L2 | 4 | GPS L2频点 |
| GPS L5 | 5 | GPS L5频点 |
| GAL E1C | 6 | 伽利略E1C频点 |
| GAL E5a | 7 | 伽利略E5a频点 |
| GAL E5b | 8 | 伽利略E5b频点 |

6.4 设备类型

| 类型 | 描述 |
| --- | --- |
| accelerometer | 加速度计 |
| fissures | 裂缝计 |
| inclinometer | 倾角计 |
| displacement | 位移计 |

6.5 设备状态

| 状态 | 描述 |
| --- | --- |
| online | 在线 |
| offline | 离线 |
| fault | 故障 |

6.6 风险等级

| 等级 | 分数范围 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| high | 70-100 | 高风险 |
| medium | 40-69 | 中风险 |
| low | 0-39 | 低风险 |

七、附录

7.1 时间处理规范

- 所有时间戳采用 北京时间（UTC+8）

- 时间戳格式：13位毫秒级时间戳

- 时间字符串格式：

  - 日期时间：yyyy-MM-dd HH:mm:ss（如：2026-03-09 15:30:15）

  - 日期：yyyy-MM-dd（如：2026-03-09）

  - 日期小时：yyyy-MM-ddTHH:mm:ss（如：2026-03-09T15:00:00）

7.2 经纬度规范

- 坐标系统：WGS84

- 经度范围：-180 ~ 180

- 纬度范围：-90 ~ 90

- 高程单位：米（m）

7.3 数据保留策略

| 数据类型 | 保留时长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 实时监测数据（原始） | 1年 | 用于历史查询和分析 |
| 实时监测数据（聚合） | 永久 | 按时间粒度聚合后永久保存 |
| 预警/告警信息 | 永久 | 所有预警告警信息永久保存 |
| 统计汇总数据 | 永久 | 按天/周/月汇总数据永久保存 |

7.4 接口调用限制

| 限制项 | 限制值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单个IP请求频率 | 100次/秒 | 超限返回429 |
| WebSocket连接数 | 10个/appKey | 超限需释放旧连接 |
| 单次查询时间范围 | 最大31天 | 历史数据查询限制 |
| 单次返回数据量 | 最大10000条 | 分页处理大数据量 |

7.5 数据质量说明

本接口输出的数据均已经过以下处理：

| 处理类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 异常值过滤 | 超出合理范围的原始数据已自动剔除 |
| 缺失值补全 | 采用插值法补全缺失数据，保证数据连续性 |
| 时间聚合 | 按5分钟/小时/日等粒度预聚合计算 |
| 空间聚合 | 按行政区划/网格等维度预聚合计算 |
| 数据融合 | 多源数据关联匹配，输出综合结果 |

7.6 可视化数据格式说明

时间序列数据格式（适配ECharts等图表库）

{
    "timeSeries": {
        "timestamps": [1709904000000, 1709907600000, 1709911200000],
        "series1": [10.2, 12.5, 15.5],
        "series2": [20.5, 22.8, 25.2]
    }
}

时间序列数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timeSeries | Object | 是 | 时间序列数据对象 |
| timeSeries.timestamps | Array | 是 | 时间戳数组 |
| timeSeries.series1 | Array | 是 | 数值序列1 |
| timeSeries.series2 | Array | 是 | 数值序列2 |

统计数据格式（用于仪表盘指标卡片）

{
    "statistics": {
        "sum": 38.5,
        "avg": 12.8,
        "max": 15.5,
        "min": 10.2,
        "count": 3
    }
}

统计数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| statistics | Object | 是 | 统计数据对象 |
| statistics.sum | Double | 否 | 累计值 |
| statistics.avg | Double | 否 | 平均值 |
| statistics.max | Double | 否 | 最大值 |
| statistics.min | Double | 否 | 最小值 |
| statistics.count | Integer | 否 | 计数 |

分布数据格式（用于饼图/柱状图）

{
    "distribution": [
        {"level": "一级", "count": 5, "percentage": 25.0},
        {"level": "二级", "count": 10, "percentage": 50.0},
        {"level": "三级", "count": 5, "percentage": 25.0}
    ]
}

分布数据结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| distribution | Array | 是 | 分布数据数组 |
| distribution[].level | String | 是 | 级别标识 |
| distribution[].count | Integer | 是 | 数量 |
| distribution[].percentage | Double | 是 | 占比（%） |